# DOKUMENTACE pro územní souhlas –

# stavba dle § 103-e)16 SZ.

# TEXTOVÁ ČÁST : TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1.Údaje o stavbě :

a) název stavby 	: Podzemní kontejnery na separovaný odpad – 5ks

b) místo stavby 	: p.p.č. KN 87/25 k.ú. Varnsdorf

A.1.2.Údaje o stavebníkovi :

a) právnická osoba : Město Varnsdorf, IČO: 00261718, sídlo  nám. E. Beneše 470, Varnsdorf  PSČ 407 47.

A.2 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) údaje o území, ve kterém se stavba nachází : jedná se o stavební pozemek celkové výměry 2009 m2, který je veden jako ostatní plocha, využíván jako ostatní komunikace, nachází se  v blízkosti centra města, mezi obchodními centry BILLA a Albert.

b/ seznam dotčených pozemků stavbou a sousedních pozemků :

dotčený pozemek : p.p.č. KN 87/25 výměra 2009 m2 k.ú. Varnsdorf – část bude využita pro realizaci stavby, vlastníkem Město Varnsdorf;

sousední pozemky :

p.p.č. KN 87/16 výměra 1465 m2 k.ú. Varnsdorf, vlastníkem Billa Reality, spol. s r.o. Modletice;

p.p.č. KN 87/31 výměra 681 m2 k.ú. Varnsdorf, vlastníkem Ing. Jiří Drábek, Praha;

st.p.č. KN 87/9 výměra 1181 m2 k.ú. Varnsdorf, pan František Čelko, paní Blanka Čelková Varnsdorf;

p.p.č. KN 90 výměra 9463 m2 k.ú. Varnsdorf, vlastníkem SWPF CZ Reality, s.r.o. Praha;

p.p.č. KN 87/24 výměra 1428 m2 k.ú. Varnsdorf, vlastníkem Město Varnsdorf;

p.p.č. KN 87/26 výměra 878 m2 k.ú. Varnsdorf, vlastníkem Město Varnsdorf.

A.3 ÚDAJE O STAVBĚ

a) druh a účel užívání stavby : instalace výrobku plnící funkci stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad včetně základových konstrukcí.

b) ochrana území : stavba se v žádném ochranném pásmu nevyskytuje.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů : stavba je navržena v souladu s požadavky se správci podzemních sítí, situovaná je mimo trasy vedení IS a jejich ochranných pásem.

d) kapacita stavby :  budou osazeny 2 ks podzemních kontejnerů o obsahu á 3m3 – kovy, sklo duo (bílé a barevné) a 3ks podzemních kontejnerů o obsahu á 5m3- papír, plast, tetrapak. Součástí dodávky budou zemní práce, železobetonové vodotěsné nádrže (certifikované dle ČSN 750905), vnitřní kovové kontejnery (o obsahu 3 a 5m3) se spodním výsypem (dnem). Pochozí plošiny s povrchem z recyklovaného granulátu, vhazovací šachty s bubnovým vhozem z materiálu nerez (např. typ FLAMENGO dle firmy MEVA), vyprazdňovací mechanizmus se spodním výsypem po odklopení pochozí plošiny a vhazovací šachty - systém hákový (např. typ TOP dle firmy MEVA).

Stavba bude zaujímat velikost půdorysné plochy 10,28*1,98m = 20,35 m2, do hloubky 2,712m vč. základové kce, zpevněné plochy (úprava okolního terénu) celkem  29,0 m2.

f/ požadavky na kácení dřevin : zde nevznikají.

g/ věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice : nevyskytují se.

B. CELKOVÝ POPIS STAVBY vč. TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Instalovány budou typové výrobky podzemních kontejnerů ocelových konstrukcí osazených v prefabrikovaných ŽB jímkách. Kontejnery jsou dodávány jako kompletní výrobek s veškerým příslušenstvím zajišťujícím správnou funkci výrobku. Bude osazen certifikovaný výrobek.

V souvislosti s osazením podzemních kontejnerů musí být provedena příprava spočívající ve výkopových pracích a vybudování zakládacích konstrukcí. Před započetím výkopových prací bude provedeno vytýčení veškerých IS. Dle podkladů získaných v průběhu zpracování dokumentace nebyl výskyt IS v místě navrženého situování kontejnerů zaznamenán.

Výkopy:

Před prováděním výkopu je nutné odstranit stávající asfaltovou vrstvu stávajícího povrchu, asfalt bude proříznutý (vel.půd. 12,28mx3,98m) a odstraněný.  Strojní výkop jámy o rozměrech 11,08m*2,78m*2,712m (hl.) a dočištění výkopu bude provedeno ručně. Část přebytečné zeminy bude odvezena na skládku, bude s ní nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Celkové množství výkopu 84m3, z toho zpětně použito 24m3.

Vzhledem k tomu, že nebyl proveden hydrogeologický průzkum, není známá hladina podzemní vody. Pokud při provádění zemních prací bude naražena hladina podzemní vody musí být voda čerpána  do zatvrdnutí betonu a osazení betonové jímky na podkladní beton. V případě, že tato situace nastane, bude nutno posoudit stabilitu kontejneru statickým posudkem. Pro čerpání bude sloužit čerpací jímka velikosti 500x500mm a hloubky 500mm pod úroveň základové spáry podkladního betonu. Situování čerpací jímky bude provedeno mimo půdorys podkladní desky, po ukončení bude jímka zasypána zeminou s hutněním.

Pažení stavební jámy dočasným příložným pažením s rozepřením stěn (pažící stěny, roznášecí prahy). Při realizaci se předpokládají třídy těžitelnosti zeminy 3-4.

Základy :

Podkladní základová deska tl. 150mm a půd.rozměrech 2,78m *11,08 m, beton tř. C20/25, ocel BST 500(kari síť 5/150/150).

Vodorovné konstrukce :

Pochozí plocha kolem kontejnerů (29 m2) je plocha mimo plošin integrovaných  s kontejnery, zvolená ze žulových kostek velikosti 100/100/100mm. Skladba bude zvolena pro lehké zatížení :

- nášlapná vrstva – žulové kostky 			……………..	 100mm

- kladecí vrstva kamenný prach fr. 2/5mm 	……………..   60mm

- štěrkodrť fr. 8/16mm				……………...150mm

- vibrovaný štěrk fr. 16/32mm			………………200mm

- podsyp ze sypaniny 				………………200mm

- původní zemina /rostlý terén/

Svislé nosné konstrukce :

Jímka pro podzemní kontejnery je železobetonový vodotěsný prefabrikát, rozměrů 1800x1900x2200mm. Uložení probíhá pomocí speciálních ok (zapůjčení výrobce), instalována je na připravenou zatvrdlou podkladní desku.

Popis výrobku – podzemní kontejner komplet

Velkoobjemová ocelová sběrná nádoba o objemu 5m3 /3m3/ uložená pod zemí. Nadzemní část – koš (vhazovací šachta), kterým se odpad vhazuje do vlastního kontejneru. Pochozí plošina s vhazovací šachtou zhotovena z recyklovaného granulátu lepeného konstrukčním dvousložkovým lepidlem.

Popis systému : kontejner na separovaný odpad je pevně spojen s pochozí plošinou společně s vhazovací šachtou. Při vytahování kontejneru mimo jímku je na místo kontejneru vysunuta bezpečnostní podlaha, která brání pádu do jímky. Vyprazdňování  je řešeno výsypným dnem s hákovým systémem.

Na řešené stanoviště bude instalována sestava o 5 kusech (papír, plast, kovy, sklo-duo, tetrapak). Instalace kontejnerů proběhne do připravené stavební jámy s ŽB jímkami, do kterých budou vloženy.

Technický popis výrobku – komplet dodávka :

- železobetonová vodotěsná nádrž s certifikátem ČSN 750905

- vnitřní kovový kontejner o objemu 5m3 nebo 3m3, zhotoven ze žárově zinkového plechu

- pochozí plošina kontejneru s povrchem z recyklovaného granulátu

- velikost nadzemní části 2*2m s výškou vhazovací šachty 0,9m

- vhazovací šachta sestává s válcovým vhozem o průměru 450mm s bezpečnostním protiběžným válcem

- bezpečnostní plošina zabraňující pádu osoby do jímky s nosností dle EN 13071-2 tj. 160kg

- hlučnost nádob 55dB

- antigrafitová úprava vhazovací šachty

- komodity označeny pomocí samolepícího pásku

- kontejnery jsou protipožárně odzkoušeny

zdroj: výrobce technologie

VÝKRESOVÁ ČÁST  :

- KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY  S VYZNAČENÍM STAVBY  měř.  1:1000

- 1   KOORDINAČNÍ SITUACE měř. 1:500

- 2   POHLED, ŘEZY A-A, B-B, C-C měř. 1: 75

Zpracovala : Radka Kamberská.