Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	4

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	6

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	7

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	7

9)	vazba na případné technologické vybavení:	7

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	7

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	10

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	11

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ U Č.P. 3021-3022  
V ULICI  KAROLÍNY SVĚTLÉ, VARNSDORF

místo stavby:			město Varnsdorf

investor:			Město Varnsdorf

nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 10/2019

stupeň PD:			DÚR + DSP

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba parkovacích ploch s kolmým stáním v celkovém počtu 29 stání včetně 2 ZTP.

Výstavbou parkovacích ploch je i úprava stávajících zpevněných ploch u bytových domů – zejména s napojením na nově budované parkovací plochy (ZTP) – výstavba rampy a schodů k č.p. 3022 a stavební úprava chodníku k č.p. 3021. Před č.p. 3021 je navržené zpevněná plocha pro kontejnery.

Předmětem projektu je i řešení odvodnění parkoviště a výstavba otevřeného příkopu – tzv.„průlehu“ na zadržování a vsakování dešťové vody.

Součástí projektu je i návrh nového vodorovného a svislého dopravního značení.

V rámci výstavby zpevněných ploch dojde k nutné přeložce dvou podzemních kabelů NN mimo parkovací plochu – dle požadavku ČEZ. Stávající kabely v délce přeložky budou odstraněny.

V místě křížení zpevněných ploch bude nutná hloubková přeložka podzemního kabelu CYKY – s ohledem na dodržení krytí.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány. Projekt vychází z informací předaných investorem a z místního šetření, při kterém byly provedeny tři kopané sondy ve stávající trase cesty. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření

(4)	Prohlídka na místě

(5)	Územní plán Město Varnsdorf

(6)	Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

100	…	Objekty pozemních komunikací:		D.1.1 … Parkoviště

400	…	Objekty elektro:				D.4.1 … Přeložka ČEZ a VO

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba zpevněných ploch:

- veřejně přístupná obslužná komunikace o šíři 6,0m a délky 51,0m

- 29 kolmých parkovacích stání o základním rozměru 2,5(2,75 krajní stání) x 4,5m

- z toho 2 ZTP parkovacích stání o základním rozměru 3,5 x 4,5m  - navrženo sdružené parkovací stání  2,75+1,2 (sdružený prostor) 2,5 x 4,5m.

Bezpečnostní odstup od obslužné komunikace je uvažován 0,50m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 20cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Podsádka silniční obruby u nástupů na chodník je +0-2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie.

Parkovací plochy budou lemovány silničními obrubníky osazenými na +0cm vůči parkovacím plochám a to z důvodu přetečení přebývající dešťově vody do zeleně.

Nebezpečné prostory pro nevidomé (schody u č.p. 3022) budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená.

Z parkoviště k č.p. 3022 je navrženo schodiště šířky 3,0m se třemi schodišťovými stupni a rampa délky 8,40m s podélným sklonem do 6,25%.

Nové schodiště je navrženo z betonových palisád a z betonových schodišťových prvků, které budou dle pokynů výrobce položeny do zavlhlé betonové směsi nebo budou osazeny na předem vybetonované schodišťové stupně a déle do maltové směsi tl. 30mm. Spáry mezi jednotlivými prvky se vyplní voděvzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou. Schodišťový prvek je navržen ve velikosti 300/370/170 a bude plynule navazovat na betonovou dlažbu. – viz. příloha D.1.1.3. Vzorové příčné řezy. Schodiště a rampa budou opatřeny kovovým zábradlím s madly požadavku vyhlášky 398/2009Sb..

Podél příjezdové komunikace k parkovišti je navržena betonová přídlažba v šíři 25cm.

Podél nového silničního obrubníku u silnice je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 0,5m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

V rámci projektu je i výsadba vzrostlých stromů a okrasné zeleně.

Vjezd z ulice K. Světlé k parkovišti je přes chodníkový přejezd o sklonu do 12,5%.

Podél nového silničního obrubníku bude opravena obrusná vrstva o šíři 50cm a ložná vrstva o šíři 25cm – dle vyjádření správce komunikace. Nové konstrukční vrstvy budou na stávající konstrukční vrstvy napojeny pomocí stupňovitého napojení jednotlivých konstrukčních částí – po 25cm uskočených. Stávající obrusná vrstva bude zaříznuta v tloušťce této vrstvy. Ložní vrstva bude zaříznuta o 25cm ve směru nového úseku atd. Před pokládkou nové živičné vrstvy bude stávající seříznutá hrana opatřena spojovacím nátěrem (postřikem) či nahřáta plamenem. Vzniklé styčné spáry budou následně zality pružnou typ N1 EN 14188-1: 2006.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 20cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 150-250mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 15-25cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny do přilehlých zelených ploch, kde dojde k jejich zadržení či vsaku. Vody ze zatravňovacích dlažeb budou svedeny do podzemních trativodůch umístěny pod plání parkoviště.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3% k trativodu PVC DN150, jenž bude uložen v rýze o šíři 400mm na betonovém loži C8/10 Xo tl. 100mm se sklonem min. 0,5%. Na trativodu budou umístěny PVC DN400 šachty – vrcholové a kontrolní šachty (pro zajištění funkčnosti trativodů). Trativodní rýhy budou opatřeny filtrační geotextílií a drtí fr. 8/16mm.

Trativody budou vyústěny do nového otevřeného příkopu (průlehu) na severní části stavby. Vyústění bude opevněno lomovým kamenem tl. 20cm uloženým do C20/25XF3 + M25 XF3.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno.

Nové SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkové sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení vymezující parkovací stání bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Parkovací plochy D2, D-1, V, PIII

betonová  dlažba	DL	200x200	80mm		ČNS 73 6131 (zatravňovací)

lože		. 	L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

štěrkodrť 		ŠD,A 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		300mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

- separační geotextílie > 200g/m2

Parkovací plochy D2, D-1, V, PIII

betonová  dlažba	DL	200x100	80mm		ČNS 73 6131

lože		. 	L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

štěrkodrť 		ŠD,A 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32		300mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

- separační geotextílie > 200g/m2

Komunikace na parkovišti, D1, N-V, PIII

asfaltobeton		ACO 11+	50/70		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik		PS,E 0,7kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+	 50/70		70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI,I 1,5 kg/m2				ČSN 73 6129

štěrkodrť 		ŠD,A 0/32			150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32			250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

- separační geotextílie > 200g/m2

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 	DL 	200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8				30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32			150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Stání na kontejnery, D2, O, PIII

betonová dlažba 	DL 	200x100		80mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.	L 4/8				40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 		ŠD,B 0/32			300mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1, N-IV, PIII

asfaltobeton		ACO11+	 50/70		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+	 50/70		70mm		ČSN EN 13108-1

infiltrační postřik	PI,I 1,5 kg/m2				ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- betonová přídlažba 500/250/80 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonová palisáda 1200/180/120 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Jelikož se jedná o parkoviště v obytné zóně je příčný sklon zpevněných ploch max. do 2,0%.

Nebezpečné prostory pro nevidomé (schody u č.p. 3022) budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená.

V místech stavebních úprav chodníků je navržena přirozená vodící linie z betonového zahradního obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem.

V místě vjezdu na parkoviště jsou z důvodu navázání chodníku na stávající stav navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Z parkoviště k č.p. 3022 je navržená rampa délky 8,40m s podélným sklonem do 6,25%.

Z celkového počtu 29 stání jsou 2 stání vyčleněny pro ZTP a to v základním rozměru 2,75m+1,2m(sdružený prostor)+2,5m x 4,5m s možností bezbariérového nástupu na chodník přes snížený obrubník +2cm.

V místě napojení parkoviště s kolmým stáním je navrženo místo určené pro přecházení v šíři 2m a délce přecházení 8m – s ohledem na nároží napojení na MK ulici Karolíny Světlé.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Parkovací plochy nejsou přístupovými plochami v rámci přístupových komunikací IZS a nezasahují do nástupních ploch k jednotlivým bytovým domům.

K bytovým domům je zajištěn přístup přes přístupové sjezdy o šíři nad 3,5m a průjezdního profilu 4,2m.

Chodník je řešen pro nemotoristickou dopravu o základní šířce 1,5m s bezprašným povrchem.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 10/2019