STATICKÝ VÝPOČET

| VYPRACOVAL Ing.V.CHMELAŘ |  | HIP Ing. S.ŠTICHA | Odp.PROJEKTANT Ing.V.CHMELAŘ | ing.Vladimír Chmelař Statika a dynamika staveb 775 338 699, 606 331 475 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÚ-OÚ: VARNSDORF |  |  |  |  |  |
| INVESTOR: Město VARNSDORF, Nám.E.Beneše 470 |  |  |  | POČET A4 : | 26 |
| STAVBA - OBJEKT: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA T.G.Masaryka 2470, parc.č.1685 a 1686/1,kú.Varnsdorf ČÁST: D.1.2. Konstrukční část |  |  |  | DATUM: | Září 2021 |
|  |  |  |  | STUPEŇ: | DPS |
|  |  |  |  | Č.ZAKÁZKY: | TP- 210801 |
|  |  |  |  | REVIZE | 0 |
| OBSAH: | STATICKÝ VÝPOČET |  |  | 2 |  |

STATICKÝ VÝPOČET OBSAH

STATICKÝ VÝPOČET	2

OBSAH	2

- ÚVOD 	3

  - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 	3

  - PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU 	3

- PODKLADY 	3

- ZATÍŽENÍ 	4

- SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP 	7

  - SCHODNICE HORNÍHO RAMENE 	7

- NÁHRADA MEZIOKENNÍHO PLILÍŘE 2.NP 	9

  - SLOUP S1 	9

  - SOUSTŘEDĚNÝ TLAK NA PARAPET 	10

- DOPLNĚNÍ STROPU 1.NP MÍSTO SCHODIŠTĚ 	11

- STŘECHA PŘÍSTAVBY 	13

  - KROKVE K1 100/180 	13

- VÝTAHOVÁ ŠACHTA 	14

  - PROHLUBEŇ - ZALOŽENÍ 	14

  - ZATĚŽOVACÍ STAVY 	14

    - LC1 – VLASTNÍ TÍHA 	15

    - LC2 - STÁLÉ 	15

    - LC3 - UŽITNÉ 	15

    - LC4 - VÝTAH 	16

  - KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 	16

    - LINEÁRNÍ KOMBINACE – PŘEDPIS 	16

    - NELINEÁRNÍ KOMBINACE 	17

  - GEOMETRIE 	18

  - UZLY 	19

  - PRUTY 	19

  - PLOCHY 	19

  - MATERIÁLY 	19

  - PRŮŘEZY 	20

  - PODPORY 	20

  - PODLOŽÍ 	20

  - NUTNÉ PLOCHY VÝZTUŽE 	21

  - REAKCE 	23

  - DEFORMACE 	23

  - POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ 	24

- NÁVRH MIKROPILOT 	24

- ZÁKLADY 	24

- POUŽITÉ PŘEDPISY A LITERATURA 	25

- ZÁVĚR 	25

# ÚVOD

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA:	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA

MÍSTO:	T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

INVESTOR:	MĚSTO VARNSDORF

NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF, 407 47

PROJEKTANT:	ing.Vladimír Chmelař

Autorizovaný projektant v oboru statika a dynamika staveb Veden v seznamu ČKAIT pod číslem 0009631.

## PŘEDMĚT STATICKÉHO VÝPOČTU

Předmětem statického výpočtu je návrh a posouzení nosných konstrukcí souvisejících s přestavbou objektu.

# PODKLADY

- Prohlídka  provedená  dne  2.9.2021  ing.V.Chmelařem  za  přítomnosti zástupce objednatele.

- Fotodokumentace digitálním fotoaparátem pořízená při prohlídce.

- Fotodokumentace digitálním fotoaparátem - ing. Stanislav Šticha

- Původní dokumentace objektu není k dispozici

- Stavebně architektonické řešení – ing. Stanislav Šticha

- Inženýrsko-geologický průzkum není k dispozici

# ZATÍŽENÍ

#### Tíha skladby střechy na vaznících-šikmá

| vrstva skladby | tloušťka (m) | obj. tíha r (kNm-3) | -2 | g | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plech+difuzní rohož |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| dřevěné bednění | 0,025 | 6,0 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| kontralatě | 0,002 | 6,0 | 0,01 | 1,35 | 0,02 |
| dřevěné bednění | 0,025 | 6,0 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| horní pasy vazníku | 0,026 | 6,0 | 0,16 | 1,35 | 0,21 |
| S |  |  | 0,57 | 1,35 | 0,77 |

Zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

gn(kNm  )

gd(kNm  )

|  |  |  |  |  | v rovině střechy |  | vodorovný průmět |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | plošné normové výpočtové zatížení (kNm-2) |  | zatěžovací plocha[m2]/ šířka [m] | sklon střechy ° | normové | výpočtové | normové | výpočtové |
|  |  |  |  |  | zatížení [kN] / [kN/m] |  | zatížení [kN] / [kN/m] |  |
| vazník po 1m | 0,57 | 0,77 | 1,00 | 27,00 | 0,57 | 0,77 | 0,64 | 0,87 |
| obvodová zeď JZ | 0,57 | 0,77 | 3,30 | 27,00 | 1,89 | 2,55 | 2,12 | 2,86 |

Liniové nebo bodové dopočty

v rovině stř.

#### Tíha skladby nad stropem 4.NP

| vrstva skladby | tloušťka (m) | obj. tíha r (kNm-3) | -2 | g | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konstrukce krovu - část |  |  | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| dřevěné bednění | 0,025 | 6,0 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| tepelná izolace | 0,220 | 0,5 | 0,11 | 1,35 | 0,15 |
| dřevěné bednění | 0,025 | 6,0 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| omítka | 0,025 | 18,0 | 0,45 | 1,35 | 0,61 |
| minerální vata | 0,040 | 1,5 | 0,06 | 1,35 | 0,08 |
| SDK rošt |  |  | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| SDK | 0,013 | 11,0 | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| spodní pasy vazníku | 0,026 | 6,0 | 0,16 | 1,35 | 0,21 |
| S |  |  | 1,45 | 1,35 | 1,95 |

Zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

gn(kNm  )

gd(kNm  )

|  |  |  |  |  | v rovině střechy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | plošné normové výpočtové zatížení (kNm-2) |  | zatěžovací plocha[m2]/ šířka [m] | sklon střechy ° | normové | výpočtové |
|  |  |  |  |  | zatížení [kN] / [kN/m] |  |
| vazník po 1m | 1,45 | 1,95 | 1,00 | 0,00 | 1,45 | 1,95 |
| obvodová zeď JZ | 1,45 | 1,95 | 2,80 | 0,00 | 4,05 | 5,47 |

Liniové nebo bodové dopočty

v rovině stř.

#### Tíha skladby stropu 1.NP až 3.NP

| vrstva skladby | tloušťka (m) | obj. tíha r (kNm-3) | -2 | g | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nová skladba | 0,025 | 22,0 | 0,55 | 1,35 | 0,74 |
| stávající skladba | 0,100 | 20,0 | 2,00 | 1,35 | 2,70 |
| betonová deska | 0,100 | 25,0 | 2,50 | 1,35 | 3,38 |
| betonová žebra | 0,041 | 25,0 | 1,02 | 1,35 | 1,38 |
| minerální vata | 0,050 | 1,5 | 0,08 | 1,35 | 0,10 |
| SDK rošt |  |  | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| SDK | 0,013 | 11,0 | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| S |  |  | 6,31 | 1,35 | 8,52 |

Zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

gn(kNm  )

gd(kNm  )

|  |  |  |  |  | v rovině střechy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | plošné normové výpočtové zatížení (kNm-2) |  | zatěžovací plocha[m2]/ šířka [m] | sklon střechy ° | normové | výpočtové |
|  |  |  |  |  | zatížení [kN] / [kN/m] |  |
| plošně | 6,31 | 8,52 | 1,00 | 0,00 | 6,31 | 8,52 |
| obvodová zeď JZ | 6,31 | 8,52 | 2,33 | 0,00 | 14,71 | 19,86 |

Liniové nebo bodové dopočty

v rovině stř.

#### Tíha skladby nového stropu 1.NP (místo schodiště)

| vrstva skladby | tloušťka (m) | obj. tíha r (kNm-3) | -2 | g | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| čistá podlaha | 0,010 | 10,0 | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| stěrka | 0,010 | 20,0 | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| betonová deska do TRP | 0,115 | 25,0 | 2,88 | 1,35 | 3,88 |
| TRP |  |  | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| minerální vata | 0,050 | 1,5 | 0,08 | 1,35 | 0,10 |
| SDK rošt |  |  | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| SDK | 0,013 | 11,0 | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| S |  |  | 3,57 | 1,35 | 4,82 |

Zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

gn(kNm  )

gd(kNm  )

|  |  |  |  |  | v rovině střechy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | plošné normové výpočtové zatížení (kNm-2) |  | zatěžovací plocha[m2]/ šířka [m] | sklon střechy ° | normové | výpočtové |
|  |  |  |  |  | zatížení [kN] / [kN/m] |  |
| plošně | 3,57 | 4,82 | 1,00 | 0,00 | 3,57 | 4,82 |

Liniové nebo bodové dopočty

v rovině stř.

#### Tíha skladby střechy přístavby-pultová

| vrstva skladby | tloušťka (m) | obj. tíha r (kNm-3) | -2 | g | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plech+difuzní rohož |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| dřevěné bednění | 0,025 | 6,0 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| kontralatě | 0,002 | 6,0 | 0,01 | 1,35 | 0,02 |
| asfaltový pas |  |  | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| dřevěné bednění | 0,025 | 6,0 | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| krokve | 0,014 | 6,0 | 0,09 | 1,35 | 0,12 |
| minerální vata | 0,180 | 0,5 | 0,09 | 1,35 | 0,12 |
| SDK rošt |  |  | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| SDK | 0,013 | 11,0 | 0,14 | 1,35 | 0,19 |
| S |  |  | 0,86 | 1,35 | 1,16 |

Zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

gn(kNm  )

gd(kNm  )

|  |  |  |  |  | v rovině střechy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | plošné normové výpočtové zatížení (kNm-2) |  | zatěžovací plocha[m2]/ šířka [m] | sklon střechy ° | normové | výpočtové |
|  |  |  |  |  | zatížení [kN] / [kN/m] |  |
| krokve K1 | 0,86 | 1,16 | 1,00 | 8,00 | 0,86 | 1,16 |

Liniové nebo bodové dopočty

v rovině stř.

SNÍH	Zatížení dle ČSN EN 1991-1-3

| sněhová oblast | III. |  |
| --- | --- | --- |
| charakteristická hodnota s = 1,50 kN/m2 k |  |  |
| součinitel zatížení gf = | 1,5 |  |

|  |  |  |  |  |  | průmět |  | v rovině střechy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZATÍŽENÍ SNĚHEM | sklon střechy a [°] | tvar. souč. mi [-] | součin. expozice Ce [-] | součin. tepla Ct [-] | zatěžovací plocha/šíř. A [m2]/[m] | síla od sněhu |  | síla od sněhu |  |
|  |  |  |  |  |  | charakt. Fn [kN]/[kN/m] | návrhová Fd [kN]/[kN/m] | charakt. Fn [kN]/[kN/m] | návrhová Fd [kN]/[kN/m] |
| PRVEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plošně střecha | 0,0 | 0,800 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 1,80 |
| obvodová zeď JZ | 27,0 | 0,800 | 1,00 | 1,000 | 3,400 | 4,08 | 6,12 | 3,64 | 5,45 |
| krokve K1 | 8,0 | 2,000 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 3,00 | 4,50 | 2,97 | 4,46 |

#### UŽITNÉ ZATÍŽENÍ

Uvažuji užitné zatížení běžné podlahy 2kN/m2  , resp. 2,5kN/m2  u doplnění stropu a 3,kN/m2 na novém únikovém schodišti do 2.NP.

# SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP

## SCHODNICE HORNÍHO RAMENE

Zatížení

Průměrná tl. desky = 73+30+25=128mm. Tíha desky = 0,128x24x1,35=4,15kN/m2 Tíha TRP = 0,1x1,35=0,14kN/m2

Tíha podhledu SDK = 0,2x1,35=0,27kN/m2 Celkem = 4,56kN/m2

Užitné zatížení (únikové schodiště) = 3,0x1,5=4,5kN/m2 Celkem návrhové zatížení = 9,06kN/m2

Šířka ramene = 1,3m.

Na jednu schodnici = 0,5x1,3x9,06=5,9kN/m Vlastní tíha schodnice a zábradlí = 0,6kN/m Celkem zatížení schodnice = 6,5kN/m

Přepočteno na půdorysný průmět při sklonu ramene 31° = 6,5/cos 31=7,6kN/m Rozpětí schodnice= 3,3m

#### Posouzení ohybu dle ČSN EN 1993-1-1

My ,Ed  = Mz,Ed  = profil UPE 140

m =

10,3 kNm	-	Ohybové namáhání My

0,0 kNm	-	Ohybové namáhání Mz

-	Posuzovaný průřez

12,18 kg/m	-	Hmotnost 1m profilu

Pružnostní  posudek

-	Způsob posudku

Wel,y= Wel,z= ocel

S 235

r =

fy  =

fu =

6,9800E-05 m3	-	Průřezový modul k ose y

1,3100E-05 m3	-	Průřezový modul k ose z

-	Materiál prvku

0,00 -	-	Redukční součinitel meze kluzu při velkém smyku

235 000 kPa	-	Mez kluzu (popř. redukovaná mez kluzu při velkém smyku)

360 000 kPa	-	Mez pevnosti

Mc,y ,Rd = Wy  fy  / gM0

Mc,y,Rd  =

16,40 kNm	-	Únosnost prvku v ohybu My

Mc,z,Rd = Wz fy  / gM0

Mc,z,Rd  =

3,08 kNm	-	Únosnost prvku v ohybu Mz

Obecná podmínka spolehlivosti průřezu

( My ,Ed / Mc,y ,Rd )+( Mz,Ed / Mc,z,Rd )

0,63	+

0,00	=

0,63

<   1	VYHOVUJE

# NÁHRADA MEZIOKENNÍHO PLILÍŘE 2.NP

Dvě okna budou spojena do jednoho vybouráním meziokenního pilíře ve 2.NP.

Budou  vloženy  dva  ocelové  sloupky  S1  z boku  pilíře,  podepřen  stávající  věnec obvodové zdi.

Zatížení:

Věnec krovu nový 250x450 ….. =0,25x0,45x25x1,35=3,8kN/m Věnec nadpraží 2.NP a 3.NP = 0,45x0,66x24x1,35= 9,6kN/m Užitné zatížení 3.NP a 4.NP = 0,5x4,85x2,0x1,5=7,3kN/m Sníh = 6,12kN/m (viz kapitola zatížení)

Zdivo parapetu 3.NP a 4.NP = 0,31x1,1x1,66x18x1,15=11,7kN Pilíře meziokenní 3.NP a 4.NP = 0,48x0,98x2,37x18x1,15=23,1kN

## SLOUP S1

Celkové zatížení na nové sloupy: (Zatěžovací délka zdi = 2,52m)

= 2,52x(3,8+2x9,6+2x7,3+6,1)+2x(11,7+23,1)=179,8kN

Na jeden sloup S1 = 90kN

## SOUSTŘEDĚNÝ TLAK NA PARAPET

# DOPLNĚNÍ STROPU 1.NP MÍSTO SCHODIŠTĚ

|  | charakteristické |  |  |  | průměrný součinitel | návrhové |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVEK | vl.tíha | stálé | užitné | celkem |  | celkem | vl.tíha | stálé | užitné |
|  | [kN] / [kN/m] |  |  |  | - | [kN] / [kN/m] |  |  |  |
| nový strop 1.NP | 0,00 | 3,57 | 2,50 | 6,07 | 1,412 | 8,57 | 0,00 | 4,82 | 3,75 |

Dopočet ohybového momentu+2MS

Prostý nosník zatížený rovnoměrným zatížením po celé délce

l= q= M=

gf=

2,250 m	Iy=

8,57 kN/m

5,42 kNm

1,41

1,36E-06	m4

Posouzení 2.MS: y=5*q*l4/(384*E*Iy*gf )=

7,1 mm

ymax=l/ y=

250 =

7,1 <	ymax=

9,0 mm

9,0 mm VYHOVUJE

#### Posouzení ohybu a průhybu plechu

Zatížení  My,Sd =

5,42

kNm	Poloha plechu

Pozitivní

profil	ocel

TR84/273x1,00

S320G

Prúř. modul   Wy = Hmotnost	m=

2,55E-05

10,94

m3	Mez kluzu	fy =

kg	Mez pevnosti fu =

320000

390000

kPa kPa

Mc,y,Rd = Wy fy / g M0 =

7,09

kNm > My,Sd =

5,4

kNm

( My,Sd / Mc,y,Rd )=

0,77

<1  VYHOVUJE

Návrh a posouzení vyztužení betonové desky podle EC2

(rov noměrně rozdělené napětí v betonu)

Parametry materiálů:	MATERIÁLY:

| Beton: fck = |  | 20 | Mpa |  | Beton: | C 20/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocel: fyk = |  | 490 | Mpa |  | Ocel: | R 10 505 |
| Es = |  | 200 | Gpa |  |  |  |
| Výpočtové hodnoty: |  |  |  |  |  |  |
| Beton: fcd=fck/gc= |  | 13,33 | Mpa | gc= 1,50 |  |  |
| Ocel: fyd=fyk /gs= |  | 426,09 | Mpa | gs= 1,15 a = 1,00 |  |  |
| Parametry betonového průřezu: |  |  |  |  |  |  |
| šířka: | b = | 1,00 | m |  | d1 = cnom + 0,5 f = | 25 mm |
| výška: | h = | 0,155 | m | účinná výška prů | ezu d = h - d1 = | 0,130 m |

#### výztuž: f =

#### 10	mm

krytí výztuže cnom =	20	m m

| msd = | 5,42 | kNm / m´ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | navrhuji vzd. vložek |  |
| vzd. vložek as=0,750 m 0,343 |  |  |  | m |

NAMÁHÁNÍ PRŮŘEZU:

min.nutná.

Skuteč.plocha výztuže As1=	0,0002290	m2

POSOUZENÍ

max. osová vzdálenost vložek  asmax   = min. světlá vzdálenost vložek	amin =

0,310   m >as	nevyhovuje 0,020   m <a =  0,333	vyhovuje

Stupeň vyztužení :

r = As1/ b / d = 0,00176

>rmin=max[ 0,6/fyk ; 0,0015 ] 0,00150	vyhovuje

r h = As1/ b / h = 0,00148   <r h,max = 0,04

#### vyhovuje

Nyní volím napětí ve výztuži ss1:

ss1 = 426,087   Mpa

w =r ss1 / a / fcd = 0,05629

x = w / 0,8 =

0,0704 <= 0,45=xmax	vyhovuje

m = w - 0,5 w2 = 0,0547	x =	0,0704

z = 1 - 0,4 x = 0,97186

es1 = 0,0035 (1/ x -1) = 0,04624

ss1 = 426087	kPa	můžeme počítat moment únosnosti

#### Moment únosnosti :

mRd = m b d2a fcd =

12,33 kNm/m´ >msd

= 5,42

#### vyhovuje	44,0%

mRd = As1 ss1 z d =

12,33 kNm/m´ >msd = 5,42

#### vyhovuje	44,0%

# STŘECHA PŘÍSTAVBY

## KROKVE K1 100/180

|  | charakteristické |  |  |  | průměrný součinitel | návrhové |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRVEK | vl.tíha | stálé | sníh | celkem |  | celkem | vl.tíha | stálé | sníh |
|  | [kN] / [kN/m] |  |  |  | - | [kN] / [kN/m] |  |  |  |
| krokve K1 | 0,00 | 0,86 | 3,00 | 3,86 | 1,467 | 5,66 | 0,00 | 1,16 | 4,50 |

#### Posouzení ohybu dle EC 5

My ,Sd = Mz,Sd = profil

obd. 180x100

m =

7,0 kNm	-	Ohybové namáhání My

0,0 kNm	-	Ohybové namáhání Mz

-	Posuzovaný průřez

10,80 kg/m	-	Hmotnost 1m profilu

Wel,y =	5,4000E-04 m Wel,z=	3,0000E-04 m

dřevo

C 22/SI

3	-	Průřezový modul k ose y

3	-	Průřezový modul k ose z

-	Materiál prvku

fm,k  = třída =

1 a 2

22,00 MPa	-	Pevnost v ohybu charakteristická

-	Třída vlhkosti dřeva

trvání =

kmod  = kh =

krátkodobé

0,90

1,00

- Trvání zatížení na prvek

- Součinitel vlivu trvání zatížení a vlhkosti dřeva

- Součinitel výšky rostlého dřeva

fm,d =

15 231 kPa	-	Pevnost v ohybu návrhová	gM=1,3

Mc,y ,Rd = Wy fm,d

Mc,y,Rd  =

Mc,z,Rd = Wz fm,d

Mc,z,Rd  =

8,22 kNm	-	Únosnost prvku v ohybu My

4,57 kNm	-	Únosnost prvku v ohybu Mz

Obecná podmínka spolehlivosti průřezu

( My ,Sd / Mc,y ,Rd )+( Mz,Sd / Mc,z,Rd )

0,86	+

0,00	=

0,86

<   1	VYHOVUJE

# VÝTAHOVÁ ŠACHTA

## PROHLUBEŇ - ZALOŽENÍ

Stěny šachty ze tří stran betonové do ztraceného bednění tl.200mm + obezdívka sendwix ze dvou stran 175mm.

Hmotnost betonové stěny = 0,2x23=4,6kN/m2 (charakteristická)

Hmotnost stěny sendwix +omítka jednostranná= 0,19x12,5=2,4kN/m2 (charakteristická)

Přerušená  stropní  konstrukce  všech  podlaží  bude  uložena  na  přizdívce  sendwix. Zatěžovací šířka stropu = 0,8m.

Tíha stropní konstrukce = 6,31kN/m2 (charakteristická) Užitné zatížení = 2,0kN/m2 (charakteristická)

Spojité zatížení stálé na izolační přizdívku z výšky 1 podlaží 2,85m =

= 2,85x2,4+0,8x6,31=11,9kN/m

Celkem stálé na základy ze 4 pater = 4x11,9= 47,6kN/m

Spojité zatížení užitné na izolační přizdívku z 1 podlaží = 0,8x2,0=1,6kN/m Celkem užitné na základy ze 4 pater = 4x1,6= 6,4kN/m

Zatížení stěnami šachty

Celkem na celou výšku 14,25m = 14,25x4,6=65,6kN/m

## ZATĚŽOVACÍ STAVY

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | stálé | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | užitné | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |
| ZS4 | výtah | Proměnné | SZ3 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

### LC1 – VLASTNÍ TÍHA

Vlastní tíha je generována automaticky v LC1

### LC2 - STÁLÉ

### LC3 - UŽITNÉ

### LC4 - VÝTAH

Uvažuji konzervativně všechny síly od výtahu najednou. Ve skutečnosti budou některé síly jen okamžitého charakteru a mimo časový rámec působení jiných sil.

## KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ

### LINEÁRNÍ KOMBINACE – PŘEDPIS

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1.1 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,35 |
| CO1.2 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
| CO1.3 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,15 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,15 |
| CO1.4 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,05 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,05 |
| CO1.5 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,05 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,05 |
| CO1.6 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,15 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,15 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,50 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,05 |
| CO1.7 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,50 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,05 |
| CO1.8 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,35 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,35 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,05 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,05 |
| CO1.9 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,05 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,05 |
| CO1.10 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,15 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,15 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,05 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,50 |
| CO1.11 |  | Obálka - únosnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,05 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,50 |
| CO2.1 |  | Obálka - použitelnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
| CO2.2 |  | Obálka - použitelnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 0,70 |
| CO2.3 |  | Obálka - použitelnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 0,70 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 1,00 |
| CO3.1 |  | Obálka - použitelnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
| CO3.2 |  | Obálka - použitelnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 0,07 |
| CO3.3 |  | Obálka - použitelnost | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - stálé | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - užitné | 0,70 |
|  |  |  | ZS4 - výtah | 0,10 |

### NELINEÁRNÍ KOMBINACE

| Jméno | Zatěžovací stavy | Souč. [-] | kombinaci použít pro určení průhybu od dotvarování |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kombinaci použít pro určení průhybu od dlouhodobých zatížení |
| CC1 | ZS1 - vlastní tíha | 1,00 | Ano |
|  | ZS2 - stálé | 1,00 | Ano |
|  | ZS3 - užitné | 1,00 |  |
|  | ZS4 - výtah | 1,00 |  |

## GEOMETRIE

## UZLY

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N2 | 2,400 | 0,000 | 0,000 |
| N3 | 2,400 | 3,060 | 0,000 |
| N4 | 0,000 | 3,060 | 0,000 |
| N5 | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
| N6 | 2,200 | 0,100 | 0,000 |
| N7 | 2,200 | 0,100 | 1,000 |
| N8 | 0,100 | 0,100 | 1,000 |
| N9 | 0,100 | 2,860 | 0,000 |
| N10 | 0,100 | 2,860 | 1,000 |
| N11 | 2,200 | 2,860 | 0,000 |
| N12 | 2,200 | 2,860 | 1,000 |
| N13 | 0,495 | 0,955 | -4,000 |
| N14 | 0,495 | 0,955 | 0,000 |
| N15 | 2,095 | 0,955 | -4,000 |
| N16 | 2,095 | 0,955 | 0,000 |
| N17 | 0,495 | 2,755 | -4,000 |
| N18 | 0,495 | 2,755 | 0,000 |
| N19 | 2,095 | 2,755 | -4,000 |
| N20 | 2,095 | 2,755 | 0,000 |

## PRUTY

| Jméno | Průřez | Materiál | Délka [m] | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | CS1 - Trubka (89; 10) | S 235 | 4,000 | N13 | N14 | sloup (100) |
| B2 | CS1 - Trubka (89; 10) | S 235 | 4,000 | N15 | N16 | sloup (100) |
| B3 | CS1 - Trubka (89; 10) | S 235 | 4,000 | N17 | N18 | sloup (100) |
| B4 | CS1 - Trubka (89; 10) | S 235 | 4,000 | N19 | N20 | sloup (100) |

## PLOCHY

| Jméno | Vrstva | Typ | Výpočtový model | Materiál | Typ tloušťky | Tl. [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Vrstva1 | deska (90) | Standard | C30/37 | konstantní | 300 |
| S2 | Vrstva1 | stěna (80) | Standard | C30/37 | konstantní | 200 |
| S3 | Vrstva1 | stěna (80) | Standard | C30/37 | konstantní | 200 |
| S4 | Vrstva1 | stěna (80) | Standard | C30/37 | konstantní | 400 |
| S5 | Vrstva1 | stěna (80) | Standard | C30/37 | konstantní | 400 |

## MATERIÁLY

| Jméno | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy [kPa] | Fu [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmod [MPa] | α [m/mK] |  |  |  |  |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0.3 | 0 | 40 | 235000,0 | 360000,0 |
|  |  | 8,0769e+04 | 0,00 | 40 | 80 | 215000,0 | 360000,0 |

| Jméno | Typ | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | α [m/mK] | fc.k.28 [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30/37 | Beton | 2500,0 | 3,2800e+04 | 0.2 | 0,00 | 30,00 |

| Jméno | Typ | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | Gmod [MPa] | α [m/mK] | fy.k [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 500B | Výztužná ocel | 7850,0 | 2,0000e+05 | 8,3333e+04 | 0,00 | 500,0 |

## PRŮŘEZY

| Jméno | Typ | Materiál | Výroba | A [m2] | Ay [m2] | Iy [m4] | Wel.y [m3] | Wpl.y [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detailní |  |  |  | Az [m2] | Iz [m4] | Wel.z [m3] | Wpl.z [m3] |
| CS1 | Trubka | S 235 | obecný | 2,4819e-03 | 1,5800e-03 | 1,9672e-06 | 4,4206e-05 | 6,2743e-05 |
|  | 89; 10 |  |  |  | 1,5800e-03 | 1,9672e-06 | 4,4206e-05 | 6,2743e-05 |

## 8.10.PODPORY

| Jméno | Typ | Podloží | Plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| SS1 | Jednotlivě | Clay/Slightly sandy/Stiff - NEN 6740 | S1 |

| Jméno | Uzel | Systém | Typ | X | Y | Z | Rx | Ry | Rz | Tuhost Z [MN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn1 | N1 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Volný | Volný | Volný | Volný |  |
| Sn2 | N4 | GSS | Standard | Tuhý | Volný | Volný | Volný | Volný | Volný |  |
| Sn3 | N13 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Pružný | Volný | Volný | Volný | 1,5000e+01 |
| Sn4 | N15 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Pružný | Volný | Volný | Volný | 1,5000e+01 |
| Sn5 | N17 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Pružný | Volný | Volný | Volný | 1,5000e+01 |
| Sn6 | N19 | GSS | Standard | Tuhý | Tuhý | Pružný | Volný | Volný | Volný | 1,5000e+01 |

## 8.11.PODLOŽÍ

| Jméno | C1x [MN/m3] | C1z | C1y [MN/m3] | Tuhost [MN/m3] | C2x [MN/m] | C2y [MN/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clay/Slightly sandy/Stiff | 0,0000e+00 | Pružný | 0,0000e+00 | 4,0000e+00 | 0,0000e+00 | 0,0000e+00 |

## 8.12.NUTNÉ PLOCHY VÝZTUŽE

As1- [mm^2/m]

991

900

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

As2- [mm^2/m]

735

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

As1+[mm^2/m]

903

840

780

720

660

600

540

480

420

360

300

240

180

120

60

0

As2+[mm^2/m]

758

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

## 8.13.REAKCE

## 8.14.DEFORMACE

Nelineární deformace s dotvarováním

Uz [mm]

-11.5

-12.0

-12.4

-12.8

-13.2

-13.6

-14.0

-14.4

-14.8

-15.2

-15.6

-16.0

-16.4

-16.8

-17.2

-18.0

## 8.15.POSOUZENÍ PRŮŘEZŮ

Navrhuji i s ohledem na požadavky pro „bílou vanu“ vyztužení průměrem 12mm po 150mm v celé ploše při obou površích desky i stěn s krytím 30mm. To odpovídá ploše výztuže 750mm2/m – dostatečné pro všechny plochy s uvážením redukovaného namáhání od pilot, osamělých břemen a stěn, kde bude ve skutečnosti výrazně stažena špička namáhání.

# NÁVRH MIKROPILOT

Zatížení na 1 mikropilotu uvažuji cca 270kN dle reakcí z výpočtu prohlubně.

LIZZIHO METODA STANOVENÍ MEZNÍ ÚNOSNOSTI PILOTY

| průměr piloty(vrtu) | q = | 0,20 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| účinná délka piloty průměrná mezní hodnota plášťového tření součinitel průměru piloty | L = Tm = J = | 4,00 m 130,00 kPa 0,90 - | Uvažuji pevný jíl |
| Mezní únosnost piloty |  |  |  |

Qm = p q L Tm J =	294 kN

Finální konstrukce mikropilot bude předmětem návrhu dodavatelské firmy, stejně tak konečný návrh délky, profilu a technologie provedení mikropilot. Požadavkem je únosnost každé z mikropilot v tlaku 300kN. V tomto projektu předpokládám tělo mikropiloty z ocelové trubky 89x10 do hloubky 5m pod SH desky, přičemž kořen mikropiloty je navržen od hloubky 1m do hloubky 5m, přičemž předpokládám vytvoření většího kořene průměru 250mm v horní partii těsně pod deskou a průměru 200mm ve spodních třech metrech kořene. Průměr vrtu 120mm. Zeminu v uvažované hloubce kořene předpokládám sprašovou hlínu pevné konzistence, příp. pevný jíl.

# ZÁKLADY

Není součástí projektu posudek základů objektu.

# POUŽITÉ PŘEDPISY A LITERATURA

[1]  ČSN EN 1990	Eurokód: Zásady  navrhování konstrukcí

[2]  ČSN EN 1991-1-1	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních sta

[3]  ČSN EN 1991-1-3	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

[4]  ČSN EN 1991-1-4	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

[5]  ČSN EN 1992-1-1	Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [6]  ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [7]  ČSN EN 1995-1-1	Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[8]   ČSN EN 1996-1-1       Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstruk [9]   ČSN EN 1090-1          Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců [10]   ČSN EN 1090-2           Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí-Část 2-Technické požadavky na ocelové konstrukce

[11]  ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

[12]  TP ČBS 02	Bílé vany - vodotěsné betonové konstrukce

[13]  TP ČBS 04	Vodonepropustné  betonové  konstrukce

[14]  ČSN EN 206	Beton: Specifikace, vlastnosti, výroby a shoda

[15]  ČSN EN 13670	Provádění betonových  konstrukcí

# ZÁVĚR

Byly navrženy úpravy nosné konstrukce objektu a nové konstrukce schodiště a výtahové šachty. Všechny navržené prvky splňují požadavky na únosnost, stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost dle platných norem a předpisů.

Dokumentace je zpracována v úrovni projektu pro provedení stavby. Vyztužení a detaily spojů viz výkresová část.

Pro návrh základů nebyl k dispozici inženýrsko-geologický průzkum. Základy jsou navrženy na hodnotu únosnosti základové spáry Rdt=200kPa. Tuto hodnotu je nutno v rámci realizace ověřit (geolog nebo statik) a případně odpovídajícím způsobem upravit návrh základů.

Ocelové konstrukce jsou navrženy z oceli S 235. Třída provedení ocelových konstrukcí „EXC2“ dle ČSN EN 1090-2. Ocelové kotvy chemické ( např. Hilti ,Fischer, MKT nebo jiný certifikovaný a věrohodný výrobce).

Betonové konstrukce jsou navrženy z betonu:

bílá vana prohlubně výtahové šachty z betonu 30/37 XC4 XA2 – Beton se zvýšenou  odolnosti  proti  průsaku  (např.  Zapa  Aquastop).  Bude  použit  beton s pomalejším  nárůstem pevnosti (až 90 dní) z důvodu eliminace trhlin. Maximální průsak 25mm.

Stěny výtahové šachty, schodiště a stropy jsou navrženy z betonu C20/25 XC2. Betonářská výztuž B500B.

Dřevěné konstrukce jsou navrženy ze dřeva třídy C22 Svorníky 5.6.

Tvar a dispozice nosných konstrukcí viz výkresová část, případně ASŘ.

Podrobnosti k výrobě, montáži, povrchové úpravě a antikorozní ochraně viz technická zpráva.

V Benešově dne 11.9.2021	Vypracoval: ing. V. CHMELAŘ