# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

##### Obecné údaje o akci

Název akce:  Rekonstrukce sportovní haly.

Adresa sídla investora: nám. E. Beneše 470, 407 47   Varnsdorf

Charakter akce: investiční

Místo realizace akce:  a) Západní č.p. 2984,  407 47   Varnsdorf

b) st. p. č. 2832/2, p.p.č.2832/1, vše v k.ú. Varnsdorf

Majetkoprávní vztah: vlastník

Kontaktní osoba: Milan Hanousek, Ing. Jaroslav Beránek

Telefon pevná linka: 417 545 180, 417 545 183

E-mail: milan.hanousek@varnsdorf.cz

### Účel a zdůvodnění akce

Zdůvodnění potřebnosti stavby nebo zařízení:

Město Varnsdorf (16,5 tis. obyvatel) je druhým největším městem děčínského okresu. Leží v sousedství Lužických hor v kotlině řeky Mandavy. Je ze tří stran obklopeno státní hranicí se Spolkovou republikou Německo. Město má průmyslový, ale zároveň i zahradní charakter. Dosud je znát původní rozptýlený vesnický půdorys tvořící unikátní urbanistický celek.

Varnsdorf má výborné podmínky pro rozvoj tělovýchovy a sportu a historicky i v současné době je městem se sportovní tradicí. Jsou zde zastoupeny téměř všechny druhy sportů a sportovních činností, z nichž ty nejvýznamnější jsou fotbal, basketbal, hokej a atletika. Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti prevence drogových závislostí, alkoholismu, kriminality a dalších negativních sociálních jevů. Mnohým občanům se zdravotním postižením napomáhá i v jejich snaze úspěšně se vyrovnat se svým handicapem a v integraci do společnosti. Tato aktivita patří neodmyslitelně k životu většiny občanů města a pro její uskutečňování je nutná podpora města. Město Varnsdorf tuto podporu vždy poskytovalo a bude i nadále poskytovat (k této podpoře se město zavázalo v přijaté Koncepci rozvoje a financování sportu ve Varnsdorfu).

Rekonstrukce sportovní haly, je důležitým krokem pro vznik konkurenceschopného sportovního zařízení, které nabídne možnost kvalitního sportovního vyžití pro široký okruh sportovní veřejnosti, mládeže a obyvatel města. Akce je chápána jako důležitá podpora varnsdorfských kolektivních sportů, v návaznosti na nutnost snížení vysokých provozních nákladů stávajícího zařízení, zvýšení kvality a efektivity prostředí haly.

#### Stavebně-technické zdůvodnění potřebnosti akce:

Stávající objekt sportovní haly je součástí sportovního areálu v ul. Západní ve Varnsdorfu, který je situován v těsné vazbě na centrum města v jednom z meandrů říčky Mandavy. Vlastní sportovní hala je nejvýznamnější součástí celého souboru a je postavena jako součást areálu nikoliv solitér. Sportovní areál je tvořen několika obdélníkovými vzájemně propojenými objekty, na které navazuje venkovní areál s atletickým oválem a několika hřišti různých rozměrů, povrchů a účelů.

První etapa výstavby byla zahájena v r. 1986 jako akce Z a jednalo se pouze o výstavbu vlastního objektu haly a části I.NP objektu šaten (dvě šatny a WC).  Následně byly přistavovány další nadzemní podlaží a objekty až do současné podoby areálu.

Vlastní objekt sportovní haly je jednopodlažní budova, která svojí podélnou JV stranou navazuje na objekt šaten. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovou konstrukcí o rozporu 24m a příčném modulu 4,5m a výšce 9,7m. Halu doplňuje vestavěná ocelová konstrukce tribun, která je doplněna zděným obvodovým pláštěm. Součástí konstrukce jsou sloupy osazené v dlouhých stranách objektu, které nesou ocelový věnec, na němž je uloženo obvodové zdivo. Pod tribunou diváků je umístěna výměníková stanice. Krajní pole haly vedle tribuny jsou doplněny zděnými přístavky. V objektu haly je obvodové zdivo z plynosilikátu tl. 40 cm uložené na podezdívce, zapuštěné o 5cm pod vnější líc objektu. V krátkých stěnách jsou zapuštěny niky na topná tělesa, vnější líc je vyzděn na cihly tl. 12,5 cm. Nika je překryta překlady na sloupcích z plné cihly. Atiky na dlouhých stranách jsou vyzděny na plnou cihlu

( 15cm). Střecha objektu je typová sedlová s minimálním sklonem, tvořená ocelovými vazníky uloženými na obvodový věnec navazující na měděné zaatikové žlaby. Střešní plášť je tvořen dvěma VSŽ plechy vyplněnými dvojitou tepelnou izolací o celkové šíři 15 cm. Přilehlé požární schodiště za hlavní tribunou je tvořeno PZD deskami uloženými na obvodové nosné zdivo.

Navazující objekt šaten je vyzděn izolačním zdivem tl. 45cm, jehož nosná část je ztužena ztracenými pilíři. V I.NP se nachází 4 šatny sportovců a sociální zařízení pro veřejnost, které jsou přístupné průběžnými chodbami po obou stranách objektu. V II.NP jsou administrativní prostory, malá tělocvična se sociálním zařízením a zejména restaurace se zázemím, sociální zařízením a vstupem na tribunu. Nad tribunou v III.NP se nachází strojovna VZT, rozhlasová kabina a sklady. Celý areál je napojen na CZT.

Podlaha haly je provedena jako dřevěná palubová na pružné tesařské konstrukci. Maximální rozměr hrací plochy včetně výběhových zón je 40 x 20m, hrací plocha 36x18m.

Stavební řešení, provedení, kvalita a technologie použité při výstavbě sp. haly stejně jako rozměrové dispozice zařízení odpovídají době zahájení výstavby objektu v období 1985 – 1988. I přes maximální možnou údržbu a dílčí průběžné modernizace je objekt v současné době na hranici své životnosti. V havarijním stavu je zejména střešní plášť, kterým lokálně zatéká, a jeho izolační schopnosti jsou na velmi nízké úrovni. Taktéž VZT a ÚT jsou velmi nákladné na provoz a neodpovídající platným ČSN a předpisům pro obdobná zařízení.

Značným nedostatkem haly je též rozměr hrací plochy, který neodpovídá požadavkům na minimální rozměr hracích ploch některých kolektivních sportů (futsal, házená, florbal) a nesplňuje tak podmínky pro účast sportovních oddílů ve vyšších soutěžích a pro pořádání oficiálních turnajů a utkání v uvedených sportech. Velmi problematické je též mobilní řešení tribuny, která při zasunutí spodní části neumožňuje přístup na hrací plochu a do šaten se sociálním zařízením a naopak. Dožilé je též zařízení restaurace, zejména zázemí kuchyně a sociální zařízení.

### Věcný obsah, rozsah akce a funkční vymezení

Požadavky na architektonické, technické a funkční řešení akce:

Záměrem investora je provedení přestavby stávající, rozměrově nevyhovující sportovní haly s tribunou, včetně rekonstrukce navazujícího objektu šaten, sociálního zázemí, restaurace a malé tělocvičny. Součástí bude též řešení venkovních ploch objektu, včetně parkovacích ploch, osvětlení a přístupových komunikací.

Sportovní hala – víceúčelové zařízení o minimálním rozměru hrací plochy 46 x 26 a provozní výšce objektu min. 12,5m, s navazující pevnou tribunou o kapacitě min. 300 osob. Nové rozměry hrací plochy včetně výběhových ploch budou splňovat požadavky na rozměry hrací plochy pro pořádání mistrovských utkání ve všech předpokládaných halových sportech

(házené, futsalu florbalu, volejbalu a basketbalu). Objekt bude prosvětlen prosklenou stěnou vybaven novou palubovou podlahou, instalováno bude nové osvětlení s maximálním důrazem na úspornost provozu a možnost nezávislého provozu jednotlivých částí haly. Konstrukce haly bude umožňovat rozdělení hrací plochy (dělící stěny, závěsy, sítě…) na tři části pro současné využití objektu třemi subjekty, bude řešeno vytápění objektu při zachování zdroje tepla z CZT, VZT, TUV a kanalizace s využitím dešťových, případně odpadních vod. Nová hala bude splňovat požadavky platné ČSN 73 0540 pro tepelnou ochrana budov.

Tribuna - Nová tribuna bude řešena na rozdíl od stávající jako pevná s možností samostatného venkovního vstupu diváků, navazující na restauraci přístupná též z hrací plochy. Ve vnitřních prostorách tribuny bude vybudováno nové sociální zařízení pro návštěvníky haly, dvě šatny a nářaďovna.

Administrativní budova šaten s restaurací a malou tělocvičnou

Restaurace – kompletní rekonstrukce stávající, včetně zázemí kuchyně a sociálního zařízení. Požadavek na samostatný vstup, doplnění terasy (možné varianty do vstupní, případně vnitřní části areálu s návazností na tribunu)

Šatny a sociální zařízení I.NP – kompletní rekonstrukce stávajících šaten, sprch a sociálních zařízení, včetně rozvodů ÚT, TUV, VZT, elektro, vody, kanalizace a osvětlení při zachování stávajícího dispozičního řešení.

II.NP. – rekonstrukce šaten, administrativních prostorů, malé tělocvičny včetně sociálního zařízení, ÚT, TUV, VZT, elektro, osvětlení.

Venkovní plochy, parkování, přístupové cesty – v návaznosti na výstavbu nového objektu sp. haly budou vybudovány nové přístupové komunikace a parkoviště. Možnost parkování na nábřeží řeky Mandavy, využití prostorů bývalé trafostanice případně nefunkčních venkovních antukových hřišť. Řešeno bude též nové venkovní osvětlení a vstupní nádvoří.

Územně technické podmínky pro přípravu území (budou obsahovat také vliv akce na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa):

Dotčené stavební pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu a není třeba žádat o jejich vynětí.

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí a napojení na přípojky inženýrských sítí a dopravní infrastrukturu:

Splašková odpadní voda bude odváděna do veřejné kanalizace s odvodem na centrální ČOV. Řešeno bude zpětné využití dešťových a odpadních vod pro šatny, sociální zařízení a  zavlažování venkovního areálu, parkovacích plochy, přístupové komunikace, nádvoří a venkovní osvětlení.

## Zdroje krytí provozních nákladů

Zdroje financování: rozpočet města

Způsob zabezpečení zdrojů financování: rozpočet města, dotační tituly

### Přílohy včetně případných podpůrných stanovisek a dokumentů

Fotodokumentace

Snímek z pozemkové mapy

PD původní + stávající stav

Datum:

17. 05. 2021

Jméno, funkce a podpis zástupce investora :

Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí odboru správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf