Obsah:

B.1 Popis území stavby	5

a) charakteristika stavebního pozemku,	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerosů a podzemních vod,	5

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	5

e) ochrana území dle jiných právních předpisů,	5

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	6

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),	6

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),	6

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	6

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.	6

m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	7

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.	7

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	7

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	7

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,	7

b) účel užívání stavby,	7

c) trvalá nebo dočasná stavba,	7

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,	7

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	7

Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení byla zapracována do projektové dokumentace a jsou v obsažena v jak v textové části, tak i ve výkresové části.	7

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,	7

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	7

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),	8

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,	8

k) orientační náklady stavby.	8

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	9

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,	9

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	11

B.2.6 Základní charakteristika objektů	12

1. Pozemní komunikace	12

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,	12

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,	12

2. Mostní objekty a zdi	13

a) výčet objektů a zdí,	13

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,	13

3. Odvodnění pozemní komunikace	13

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	13

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),	13

b) technické vybavení tunelu,	13

c) navržená technologie výstavby,	13

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,	13

6. Vybavení pozemní komunikace	14

a) záchytná bezpečnostní zařízení,	14

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,	14

c) veřejné osvětlení,	14

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,	14

e) clony a sítě proti oslnění,	14

7. Objekty ostatních skupin objektů	14

a) výčet objektů,	14

b) základní charakteristiky,	14

c) související zařízení a vybavení,	14

d) technické řešení,	14

e) postup technologie výstavby,	14

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	14

a) technické řešení,	14

b) výčet technických a technologických zařízení.	14

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	14

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,	15

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,	15

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,	15

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,	15

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,	15

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,	15

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),	15

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),	15

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,	15

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.	15

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	15

a) kritéria tepelně technického hodnocení,	15

b) energetická náročnost stavby,	15

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.	16

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.	16

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	16

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	16

b) ochrana před bludnými proudy,	16

c) ochrana před technickou seizmicitou,	16

d) ochrana před hlukem,	16

e) protipovodňová opatření.	16

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	16

a) napojovací místa technické infrastruktury,	16

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	16

B.4 Dopravní řešení	16

a) popis dopravního řešení,	16

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	16

c) doprava v klidu,	17

d) pěší a cyklistické stezky.	17

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	17

a) terénní úpravy,	17

b) použité vegetační prvky,	17

c) biotechnická opatření.	17

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	17

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	17

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	17

Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.	17

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	17

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	17

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	17

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	17

B.7 Ochrana obyvatelstva	17

B.8 Zásady organizace výstavby	18

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	18

b) odvodnění staveniště,	18

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	18

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	18

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	18

Stávající dřeviny budou v nutné ploše návrhu odstraněny. Jedná se vzrostlou zeleň s obvodem kmene do 80cm ve výši kmene 130cm	18

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),	18

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	18

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	19

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	20

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	20

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	20

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	20

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	20

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),	21

o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,	21

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	21

- B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku,

Území v místě stavby je mírně zvlněné dle ČSN 73 6101 tj do 5%.

- b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

PD je v souladu s územně plánovací dokumentací včetně jejího využití.

- c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Nenachází se.

- d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací nebyly projektantem zhotoveny vrtané či kopané sondy. Projektant vychází z informací předaných od investora.

- e) ochrana území dle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovodní potrubí – SčVK

- jednotná i dešťová kanalizace – SčVK

- místní rozhlas a veřejné osvětlení – Město Varnsdorf

- podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

- nadzemní rozvod VN – ČEZ

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

- podzemní vedení STL - INNOGY

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

- f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny na komunikaci, kde budou svedeny do uličních vpustí svým výsledných sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Stávající uliční vpusti se vymění za nové a budou podél nově navržené silniční obruby. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG DN200 na stávající dešťovou kanalizaci.

Podzemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3%.

U autobusového zálivu a za ruben palisády je navržena podélná drenáž z PVC DN100 (ze 2/3 perforace), která bude napojena do UV či vyústěna (na konci větve B) na zpevněnou plochu mimo chodník Na trativodech jsou navržen vrcholové či kontrolní šachty z PVC DN400 pro zatížení „C“.

- h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k bourání stávajících konstrukčních vrstev přidruženého zpevněného prostoru silnice včetně odfrézování živičných vrstev. Stávající betonové či kamenné obrubníky lemující hranu komunikace budou odstraněny včetně jejich betonového lože. Živičné vrstvy na vozovce budou zaříznuty. Stávající živičná plocha na chodníkových plochách bude vybourána.

V rozsahu stavby bude sejmuta ornice v tl. min. 15cm.

- i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavbou dojde k záboru pozemků pod ochrannou ZPF na pozemcích č. 5391/4, 5326/1, 5328/1, 5391/3, 5391/2, 5382/1, 5385 a 5384.

- j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na místní silnice bude zachováno – dojde pouze ke tvarové úpravě jednotlivých připojeních s ohledem na ČSN 73 6110 a 73 6102 ed.2. bez nutnosti rozšíření.

- k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

- l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Varnsdorf:

4740/1		Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,

příspěvková organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí	ostatní plocha

5396		Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf		ostatní plocha

5391/5		ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, Rumburk 1, 40801 Rumburk	ostatní plocha

5391/4		ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, Rumburk 1, 40801 Rumburk	trvalý travní porost 											ZPF

5323		Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf		ostatní plocha

5391/3		Vomela Jaroslav,

Královská 1412/7, Rumburk 1, 40801 Rumburk		trvalý travní porost, ZPF

5391/2		Vomela Jaroslav,

Královská 1412/7, Rumburk 1, 40801 Rumburk		trvalý travní porost, ZPF

5381/1		Město Varnsdorf,

Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf		    	 zastavěná pl. a nádvoří

5382/1		Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf		zahrada, ZPF

5385		Beckel Jiří, Jarošova 2513, 40747 Varnsdorf			zahrada, ZPF

5383/1		Beckel Jiří, Jarošova 2513, 40747 Varnsdorf	 	zastavěná pl. a nádvoří

- m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Část stavby se nachází v ochranném pásmu Českých drah a to na pozemcích č. 4740/1, 5385, 5383/1, 5384, 5391/4, 5391/5 a 5396.

- n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Nejsou.

- o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- Chodníky jsou napojeny na stávající chodníky v místě stavby, nové vedené VO je napojeno na stávající vedení VO.

- B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, bezbariérových autobusových zastávek a autobusového zálivu a přechodu pro chodce včetně jeho nasvětlení.

- b) účel užívání stavby,

Chodníky a autobusové zastávky budou sloužit pro potřeby pěší a cyklistů.

- c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu s předpokládanou životností min. 15let (doba po kterou se nepředpokládají závažnější zásahy do konstrukcí chodníků, vjezdů a autobusových zastávek).

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,

Podélný sklon konce větve B je ve skonu 9,33% (stávající průběh hrany silnice II. třídy) v délce 33,5m … výjimka z bodu 1.1.2 vyhlášky 398/2009Sb..

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení byla zapracována do projektové dokumentace a jsou v obsažena v jak v textové části, tak i ve výkresové části.

- f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,

Stavba je rozdělena na dvě větve:

větev A	…	délka 48,59m

větev B	…	délka 466,90m

Celková délka obou větví je 509,57m.

- g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických bjektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

- h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Veškeré energie si stavebník zajistí s ohledem na probíhající práce. Projektant připouští možnost napojení na stávající sítě. V tomto případě stavebník zajistí napojení s příslušným správcem či vlastníkem.

- i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané termíny výstavby:		zahájení	5/2022

dokončení:	09/2022

Etapizace výstavby:				v případě etapizace bude stavba předána jako jeden 						funkční celek dle jednotlivých větví

- j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,

V místě stavby se nacházejí autobusové zastávky, které bude nutné po dobu výstavby přemístit.

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Předmětem projektové dokumentace je výstavba chodníků podél silnice II/264 širokých 1,55m-2,25m v celkové délce 509,57m. Součástí projektu je i návrh dvou bezbariérových autobusových zastávek a autobusového zálivu a přechodu pro chodce, který je nově nasvětlen dvojící svítidel s LED technologií.

Stavební úpravy chodníku a výstavba nového chodníku bude od autobusových zastávek „U Vorlíčků“ směrem k vlakovému přejezdu směrem do centra.

Z důvodu blízkosti vjezdu je šířka přechodu s ohledem na omezené prostorové poměry v místě stavby 3,0m. Délka přecházení je 7,0m.

Přechod pro chodce je navržen i s nasvětlením pomocí dvojice stožárů se svítidly s LED technologií.

Na konci větve B jsou navrženy zídky z betonových palisád k vyrovnání výškových rozdílů délky 15,0m, 80,0m a 36,0m.

Jedna autobusová zastávka je navržena v zálivu, který je z kamenné dlažby v šíři 5,48m a délky cca 31,0m.

Bezpečnostní odstup od silnice II. třídy je uvažován 0,50m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Chodník je ze strany k vozovce lemován silničním obrubníkem osazeným na +12cm nad vozovkou, u vjezdu +5cm a u přechodu pro chodce či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován palisádou a záhonovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku +8cm nad vozovkou.

Ve vjezdech, kde je přirozená vodící linie přerušena na více jak 8m, bude nahrazena umělou vodící linií – slepeckou dlažbou s podélnými drážkami.

Podél nového silničního obrubníku u silnice je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 1,0m a 0,5m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

- betonová dlažba 200x100mm

- kamenná dlažba 8/10mm

- silniční obrubníky:

        - 1000/150/250 … přímý

        - 1000/150/150 … nájezdový

        - 1000/150/150-250 … přechodový

- chodníkové obrubníky 1000/80/250

- betonové polisády Ø200/600

- žulová dvojlinka z drobné kostky 8/10mm

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o veřejně přístupný chodník s celodenním režimem dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) § 25

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy D2, D-1, O, PIII

kamenná dlažba		DL			80mm		ČNS 73 6131

lože		. 		L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Bus záliv, plná konstrukce D1, D-1, V, PIII

kamenná dlažba		DL			120mm	ČNS 73 6131

lože		. 		L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

kam. zpev. cem.		KSC I 0/32		160mm	ČSN 73 6126-1

mech. zpev. kam.		MZK 0/32		200mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70		70mm		ČSN EN 13108-5

infl. postřik		PI,I 1,5kg/m2					ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- bezbariérový HK 400/330/1000 z betonu C45/55 XF4, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm

- dvojlinka 2x kostka 8/10 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonová palisáda Ø200mm, délky 600mm

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

- praný kačírek 16/32mm v tl. 150mm

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 150-250mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 15-25cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%.

Podélný sklon většiny chodníku je do 3%, avšak konec větve B je v podélném sklonu nad 8,33% - v délce 33,5m je podélný sklon 9,33% … sklon vychází ze stávajícího výškového průběhu hrany silnice II. třídy – technicky není možné jej snížit na požadovanou hodnotu -> nutno získání výjimky z 398/2009Sb.

Chodník je navržen z betonové dlažby, barvy přírodní.

V místech nástupů na chodník, přechodů je navržen snížený obrubník na +2cm, v místech vjezdů na +5cm, v nástupišti BUS +20cm a u přirozené vodící linie +8cm.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

V celé délce chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem, z betonových palisád nebo z podezdívky stávajících plotů a stěn budov.

V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). Ve větvi B je přirozená vodící linie u sdružených vjezdů a vstupu k RD přerušena na více než 8,0m a je nahrazena umělou vodící linií v délce12,0m o šíři 40cm z betonové dlažby s podélnými drážkami.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech jednoho vjezdu nepřesahuje délku 6,0m a u sdružených vjezdů nepřesahuje 12,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 4,5m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Přes silnici II/264 je navržen přechod pro chodce o šíří 3,0m a délce přecházení 7m, kde signální pás vychází z přirozené vodící linie v šíři 80cm a v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb. Délka přecházení u přechodu je ovlivněna výjezdem z přilehlého BUS zálivu – minimalizace vyjetí BUS do protisměru (viz vlečná křivka v situaci) a zároveň i blízkostí nároží křižovatky  - minimalizace vyjetí.  Zúžením délky přecházení by docházelo k vyjetí BUS do protisměru.

Nástupní hrana autobusových zastávek bude vymezena pomocí kontrastního pásu (barvy pískové) v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu písková, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4a bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 2,05m a 1,75m – vzhledem na blízkost vzrostlé zeleně.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří 1,40m - měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

Stávající VO, SDZ budou přemístěny mimo chodník či min. na 90cm od vodící linie.

Stávající sloupy NN či sdělovací budou případně přeloženy mimo chodník či na průchozí šíři 1,5m.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- prácí v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

- 1. Pozemní komunikace

- a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

- veřejně přístupné chodníkové plochy a autobusové zastávky

- b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,

- b.1	kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Zpevněné plochy jsou navrženy jako veřejně přístupné plochy s funkčním využitím:

D1…..komunikace se smíšeným provozem = autobusový záliv

D2 … komunikace nepřístupné provozu silničních vozidel = chodníky

b.2  parametry a zdůvodnění trasy

Autobusový záliv:		- šíře zálivu 5,48m a délka 31,0m

Chodníkové plochy:	- minimální šíře chodníku 1,55m

- minimální šířka nástupiště je 2,05m

b.3	návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Nezpevněné plochy budou zřízeny ve sklonu 1:2 a následně ohumusovány vytěženou ornicí.

b.4	vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Zadání investora.

- 2. Mostní objekty a zdi

- a) výčet objektů a zdí,

Ve větvi B jsou u chodníku navrženy zídky z betonových palisád Ø200mm a délky 600m.

Zídky jsou navrženy v délkách 15,0m, 80,0m a 36,0m.

- b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,

- b.1	základní technické řešení, vybavení

Zídky jsou navrženy kvůli vyrovnání výškového rozdílu mezi chodníkem a okolním terénem. Výška zídky nad chodníkem bude cca 300mm.

b.2 druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Není.

b.3	postup a technologie výstavby

Technologie výstavby zídky z betonových palisád bude dle pokynů výrobce. Palisády budou osazeny do betonového lože vysokého 80-100mm s betonovou opěrou, kterou je nutné provést do 1/3výšky palisády.

- 3. Odvodnění pozemní komunikace

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny na komunikaci, kde budou svedeny do uličních vpustí svým výsledných sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Stávající uliční vpusti se vymění za nové a budou umístěny u nově navržené silniční obruby. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budu vpustě pročištěny.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG DN200 na stávající dešťovou kanalizaci.

Podzemní pláň bude odvodněna pomocí příčného žlabu 3%. U autobusového zálivu je navržena podélná drenáž, která bude napojena do UV.

- 4. Tunely, podzemní stavby a galerie

- a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Nejsou.

- b) technické vybavení tunelu,

Neřeší se.

- c) navržená technologie výstavby,

Neřeší se.

- d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
– navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Neřeší se.

- 6. Vybavení pozemní komunikace

- a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Nejsou.

- b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- c) veřejné osvětlení,

Předmětem projektu je i nově navržené nasvětlení přechodu pro chodce. Jedná se o instalaci 2ks stožárů na přechodu pro chodce včetně LED svítidel. Nové vedení veřejného osvětlení je napojeno od stávajícího sloupu VO pomocí CYKY kabelů délky 14,0m. Kabely jsou uloženy v PVC chráničce DN100.

Přes komunikaci je navržen jeden řízený podvrt délky 7,0m.

- d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Neřeší se.

- e) clony a sítě proti oslnění,

Neřeší se.

- 7. Objekty ostatních skupin objektů

- a) výčet objektů,

100	…	Objekty pozemních komunikací

400	…	Elektro a sdělovací objekty

- b) základní charakteristiky,

Veřejné dopravní plochy pro účely pohybu chodců.

- c) související zařízení a vybavení,

Neřeší se.

- d) technické řešení,

Neřeší se.

- e) postup technologie výstavby,

Neřeší se.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení,

Nejsou.

- b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

- a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

- b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

- c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

- d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

- e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

- f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány, výškově upraveny do nové nivelety. Stavba není v kolizi s nadzemními hydranty.

- g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

K rodinným domům je zajištěn přístup přes přístupové sjezdy o šíři nad 3,5m a průjezdního profilu 4,2m.

Chodník je řešen pro nemotoristickou dopravu o základní šířce 1,55m - 2,25m s bezprašným povrchem.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

- h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Neřeší se.

- i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Neřeší se.

- j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Neřeší se.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na tepelné hodnocení.

- b) energetická náročnost stavby,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

- b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

- c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

- d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

- e) protipovodňová opatření.

Neřeší se.

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury,

Dva nové sloupy VO pro nasvětlení místa pro přecházení u autobusových zastávek jsou napojeny od stávajícího rušeného sloupu VO pomocí CYKY kabelů délky 14,0m. Kabely jsou uloženy v PVC chráničce DN100.

- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

- B.4 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení,

Jedná se o stavební úpravy stávajících živičných chodníků, výstavba nových chodníků ve druhé polovině větve B, výstavba autobusových zastávek a přechodu pro chodce.

- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- Chodníky budou napojeny na stávající chodníky v místě stavby.

- c) doprava v klidu,

V projektu nejsou navržená žádná parkovací stání.

- d) pěší a cyklistické stezky.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy a zpevněná plocha por autobusový záliv je navržena dle funkční skupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem.

- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy,

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- b) použité vegetační prvky,

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- c) biotechnická opatření.

Nejsou.

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavbou dojde k záboru pozemků pod ochrannou ZPF na pozemcích č. 5391/4, 5326/1, 5328/1, 5391/3, 5391/2, 5382/1, 5385.

- b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- Neřeší se. Stávající dřeviny budou po dobu výstavby chráněny proti mechanickému poškození kmene a kořenů.

- c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

- d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nepodléhá zjišťujícímu řízení nebo stanovisku EIA.

- e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

- f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

- B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

- B.8 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby materiálů budou dány výkazem výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele. Stavba bude průběžně zásobována s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele.

- b) odvodnění staveniště,

Bude zajištěno provizorní odvodnění stavebních jam proti stékající vodě. Dešťové vody budou svedeny do zelených přidružených ploch či ke stávajícím vodotečím.

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude přístupná přímo ze silnice II/264 v ulici Plzeňská a to v celé délce úprav.

- d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba bude mít vliv pouze na přímo dotčené pozemky stavby.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stávající vzrostlá zeleň bude zachována, na konci větve B bude při výstavbě chodníku v nutném rozsahu vyřezán křovinatý porost.

- Stavební práce v blízkosti vzrostlé zeleně budou probíhat s maximální obezřetností, aby nedocházelo k zásahům do případných kořenových systémů.

- f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pouze dočasné a to pozemky, na kterých je stavba prováděna.

- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V současné době se v části stavby nachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80m směrem do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odpadu | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | Přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hladiska IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a analýzou rizik |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | Demolice |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | Demolice stávajících objektů |
| 17 01 01 | Beton | O | Při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | Při demolicích a výstavbě, recyklace |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Při demolicích a při výstavbě, recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při demolicích |
| 17 02 02 | Sklo | O | Demolice, výstavba |
| 17 02 03 | Plasty | O | Odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. |
| 20 02 02 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Kácená zeleň |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo … | O | Dtto a úprava stavebního dřeva při výstavbě – zařízení staveniště |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. |
| 17 04 11 | Kabely | O | Kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | Geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené v č. 17 03 01 | O | Dtto – event. zbytkové suroviny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | V místech zařízení staveniště |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 06 | Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly | O | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 08 01 99 08 02 99 08 04 99 | Odpad z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů – nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin, odpad z používání nátěrových barev | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | N,O | Nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení staveniště |

- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství zemních prací bude určen ve výkazu výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

- j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

- l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

V současné době se v části stavby nachází stávající živičný chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

V místě křížení vstupu pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou a nebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm.

- m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Během výstavby bude omezen provoz v jednom jízdním pruhu – odlehlejšího od místa stavby. Šíře pruhu bude zachována v šíři min. 3,5m. Objízdné trasy se neuvažují. Provoz bude pravděpodobně řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66. Řízení provozu pomocí světlené signalizace se nepředpokládá, avšak není zcela vyloučeno.

K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

- n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou.

- o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe na pozemcích města Varnsdorf, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou. Část deponie bude umístěna podél chodníků – betonové prvky, štěrk atd.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

- p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace (v případě požadavku DI Policie ČR).

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány

- provedení nově navržené dešťové kanalizace, provedení uličních vpustí 	s napojením na dešťovou kanalizaci + jejich pročištění,

- položení obrubníků

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

v Hradci Králové 1/2019	Ing. Tomáš Rak