Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	4

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	6

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	7

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	7

9)	vazba na případné technologické vybavení:	7

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	7

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	10

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	11

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:		Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce 
v Běrunicích

místo stavby:			město Varnsdorf

investor:			Město Varnsdorf

nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 1/2019

stupeň PD:	DSP

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba chodníků podél silnice II/264 širokých 1,55m-2,25m v celkové délce 509,57m. Součástí projektu je i návrh dvou bezbariérových autobusových zastávek a autobusového zálivu a přechodu pro chodce, který je nově nasvětlen dvojící svítidel s LED technologií.

Stavba je rozdělena na dvě větve:

větev A	…	délka 48,59m

větev B	…	délka 466,90m

Celková délka obou větví je 509,57m.

Stavební úpravy chodníku a výstavba nového chodníku bude od autobusových zastávek „U Vorlíčků“ směrem k vlakovému přejezdu směrem do centra.

Z důvodu blízkosti vjezdu je šířka přechodu s ohledem na omezené prostorové poměry v místě stavby 3,0m. Délka přecházení je 7,0m.

Přechod pro chodce je navržen i s nasvětlením pomocí dvojice stožárů se svítidly s LED technologií.

Na konci větve B jsou navrženy zídky z betonových palisád k vyrovnání výškových rozdílů délky 15,0m, 80,0m a 36,0m.

Jedna autobusová zastávka je navržena v zálivu, který je z kamenné dlažby v šíři 5,48m a délky cca 31,0m.

Bezpečnostní odstup od silnice II. třídy je uvažován 0,50m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Chodník je ze strany k vozovce lemován silničním obrubníkem osazeným na +12cm nad vozovkou, u vjezdu +5cm a u přechodu pro chodce či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován palisádou a záhonovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku +8cm nad vozovkou.

Ve vjezdech, kde je přirozená vodící linie přerušena na více jak 8m, bude nahrazena umělou vodící linií – slepeckou dlažbou s podélnými drážkami.

Podél nového silničního obrubníku u silnice je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 1,0m a 0,5m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány. Projekt vychází z informací předaných investorem a z místního šetření, při kterém byly provedeny tři kopané sondy ve stávající trase cesty. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

(1)	Zadání objednatele

(2)	Fotodokumentace

(3)	Polohopisné a výškopisné zaměření

(4)	Prohlídka na místě

(5)	Územní plán Město Varnsdorf

(6)	Požadavky a podklady správců inženýrských sítí a komunikací

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

100	…	Objekty pozemních komunikací		D.1.1 … Chodník

400	…	Vybavení pozemní komunikace		D.4.1…..Veřejné osvětlení

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Předmětem projektové dokumentace je výstavba chodníků podél silnice II/264 širokých 1,55m-2,25m v celkové délce 509,57m.

Stavba je rozdělena na dvě větve:

větev A	…	délka 48,59m

větev B	…	délka 466,90m

Součástí projektu je i návrh dvou bezbariérových autobusových zastávek a autobusového zálivu a přechodu pro chodce, který je nově nasvětlen dvojící svítidel s LED technologií.

Stavební úpravy chodníku a výstavba nového chodníku bude od autobusových zastávek „U Vorlíčků“ směrem k vlakovému přejezdu směrem do centra.

Z důvodu blízkosti vjezdu je šířka přechodu s ohledem na omezené prostorové poměry v místě stavby 3,0m. Délka přecházení je 7,0m.

Přechod pro chodce je navržen i s nasvětlením pomocí dvojice stožárů se svítidly s LED technologií.

Na konci větve B jsou navrženy zídky z betonových palisád k vyrovnání výškových rozdílů délky 15,0m, 80,0m a 36,0m.

Jedna autobusová zastávka je navržena v zálivu, který je z kamenné dlažby v šíři 5,48m a délky cca 31,0m.

Bezpečnostní odstup od silnice II. třídy je uvažován 0,50m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

Chodník je ze strany k vozovce lemován silničním obrubníkem osazeným na +12cm nad vozovkou, u vjezdu +5cm a u přechodu pro chodce či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován palisádou a záhonovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku +8cm nad vozovkou.

Ve vjezdech, kde je přirozená vodící linie přerušena na více jak 8m, bude nahrazena umělou vodící linií – slepeckou dlažbou s podélnými drážkami.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm.

Podél nového silničního obrubníku bude opravena obrusná vrstva o šíři 100cm a ložná vrstva o šíři 50cm – dle vyjádření správce komunikace. Nové konstrukční vrstvy budou na stávající konstrukční vrstvy napojeny pomocí stupňovitého napojení jednotlivých konstrukčních částí – po 50-25cm uskočených. Stávající obrusná vrstva bude zaříznuta v tloušťce této vrstvy. Ložní vrstva bude zaříznuta o 50cm ve směru nového úseku atd. Před pokládkou nové živičné vrstvy bude stávající seříznutá hrana opatřena spojovacím nátěrem (postřikem) či nahřáta plamenem. Vzniklé styčné spáry budou následně zality pružnou typ N1 EN 14188-1: 2006.

Pro zabránění přejíždění mezi vjezdem a nástupní plochou u přechodu je navrženo bezpečnostní zábradlí výšky 1,1m dle TP186.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 150-250mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 15-25cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny na komunikaci, kde budou svedeny do uličních vpustí svým výsledných sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Stávající uliční vpusti se vymění za nové a budou podél nově navržené silniční obruby. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí, bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Nové vpusti budou napojeny pomocí PVC KG DN200 na stávající dešťovou kanalizaci.

Podzemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3%.

U autobusového zálivu a za ruben palisády je navržena podélná drenáž z PVC DN100 (ze 2/3 perforace), která bude napojena do UV či vyústěna (na konci větve B) na zpevněnou plochu mimo chodník Na trativodech jsou navržen vrcholové či kontrolní šachty z PVC DN400 pro zatížení „C“.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, či posunuto. SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkové sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení vymezující autobusová stanoviště, přechod pro chodce bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Chodníkové těleso, D2, CH, PIII

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 150mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy D2, D-1, O, PIII

kamenná dlažba		DL			80mm		ČNS 73 6131

lože		. 		L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Bus záliv, plná konstrukce D1, D-1, V, PIII

kamenná dlažba		DL			120mm	ČNS 73 6131

lože		. 		L 4/8			40mm		ČSN 736126-1

kam. zpev. cem.		KSC I 0/32		160mm	ČSN 73 6126-1

mech. zpev. kam.		MZK 0/32		200mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N, IV, PIII

asfaltobeton		ACO 11+ 50/70		40mm		ČSN EN 13108-5

spoj. postřik		PS,A 0,7kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton		ACP 16+ 50/70		70mm		ČSN EN 13108-5

infl. postřik		PI,I 1,5kg/m2					ČSN 73 6129

Oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad TP

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- bezbariérový HK 400/330/1000 z betonu C45/55 XF4, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm

- dvojlinka 2x kostka 8/10 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3

- betonová palisáda Ø200mm, délky 600mm

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

- praný kačírek 16/32mm v tl. 150mm

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%.

Podélný sklon většiny chodníku je do 3%, avšak konec větve B je v podélném sklonu nad 8,33% - v délce 33,5m je podélný sklon 9,33% … sklon vychází ze stávajícího výškového průběhu hrany silnice II. třídy – technicky není možné jej snížit na požadovanou hodnotu -> nutno získání výjimky z 398/2009Sb.

Chodník je navržen z betonové dlažby, barvy přírodní.

V místech nástupů na chodník, přechodů je navržen snížený obrubník na +2cm, v místech vjezdů na +5cm, v nástupišti BUS +20cm a u přirozené vodící linie +8cm.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

V celé délce chodníku je navržena přirozená vodící linie z betonového obrubníku osazeného na +8cm nad chodníkem, z betonových palisád nebo z podezdívky stávajících plotů a stěn budov.

V místech vjezdů bude vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). Ve větvi B je přirozená vodící linie u sdružených vjezdů a vstupu k RD přerušena na více než 8,0m a je nahrazena umělou vodící linií v délce12,0m o šíři 40cm z betonové dlažby s podélnými drážkami.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech jednoho vjezdu nepřesahuje délku 6,0m a u sdružených vjezdů nepřesahuje 12,0m.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m až 4,5m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie.

Přes silnici II/264 je navržen přechod pro chodce o šíří 3,0m a délce přecházení 7m, kde signální pás vychází z přirozené vodící linie v šíři 80cm a v délce min. 1,50m dle vyhlášky 398/2009 Sb. Délka přecházení u přechodu je ovlivněna výjezdem z přilehlého BUS zálivu – minimalizace vyjetí BUS do protisměru (viz vlečná křivka v situaci) a zároveň i blízkostí nároží křižovatky  - minimalizace vyjetí.  Zúžením délky přecházení by docházelo k vyjetí BUS do protisměru.

Nástupní hrana autobusových zastávek bude vymezena pomocí kontrastního pásu (barvy pískové) v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu písková, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4a bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 2,05m a 1,75m – vzhledem na blízkost vzrostlé zeleně.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří 1,40m - měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

Stávající VO, SDZ budou přemístěny mimo chodník či min. na 90cm od vodící linie.

Stávající sloupy NN či sdělovací budou případně přeloženy mimo chodník či na průchozí šíři 1,5m.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Chodník je řešen pro nemotoristickou dopravu o základní šířce 1,55m s bezprašným povrchem. Chodník je veden zastavěnou částí obce.

Ke stávajícím nemovitostem je návrhem zachován přístup pomocí zpevněných vjezdů o šířce min. 3,5m a průjezdního profilu min. 4,1m. S ohledem na stávající zástavbu v obci rodinnými domy o max. počtu 2NP není uvažováno s nástupní plochou pro hasiče v rámci návrhu stavby.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Stávající průjezdný profil silnic třetí třídy a účelových komunikací nebude návrhem dotčen.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 8/2016