OBSAH :

- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.2 Základní údaje stavby

A.3 Údaje o budoucím provozu

A.4 Přehled výchozích podkladů

A.5 Předpokládané termíny výstavby

A.6 Propočet nákladů

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Charakteristika území stavby

B.2 Popis objektu

B.3 Dispoziční uspořádání

B.4 Navrhované stavební úpravy

B.5 Elektrická energie

B.6 Odkanalizování

B.7 Zásobování vodou

B.8 Teplo a palivo

B.9 Péče o životní prostředí

B.10 Péče o bezpečnost práce

B.11 Protipožární zabezpečení stavby

B.12 Plán organizace výstavby

B.13 Závěr

A.   PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

Název stavby		:	Zřízení sociálního zařízení a šaten v objektu 				biskupského gymnázia, ul. Střelecká 1800

Místo stavby		:	st.p.č.k. 3037,  k.ú. Varnsdorf

Okres			:	Varnsdorf

Kraj			: 	Ústecký

Charakter stavby	:	Stavební úpravy

Investor		:	Město Varnsdorf,

nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Vypracoval		:	Pavel Hruška

Zodpovědný

projektant		:	Pavel Hruška

Stupeň dokumentace	:	Projekt stavby

Číslo zakázky		:	2007492

- A.2 Základní údaje stavby

Město Varnsdorf, majitel objektu č.p. 1800, se rozhodlo pro zřízení sociálního zařízení a šaten pro potřeby velké tělocvičny biskupského gymnázia ve Varnsdorfu. Důvodem jsou již nevyhovující stav a provozní požadavky pro potřeby tělocvičny.

A.3 Údaje o budoucím provozu

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby se zachovala stávající dispozice nosných konstrukcí, mezi které bude provedena vestavba sociálních zařízení a šaten.  Objekt tělocvičny má jedno nadzemní podlaží.

A.4 Přehled výchozích podkladů

- PD stávajícího stavu

- vlastní doměření objektu

- vlastní fotodokumentace pořízená 3/2007

- snímek z KM

A.5 Předpokládané termíny výstavby

- zahájení stavby						07/2017

- dokončení stavby 						12/2018

__________________________________________________________

Předpokládaná celková lhůta výstavby 			18 měsíců

A.6  Propočet nákladů

Předpokládané náklady na rekonstrukci objektu vychází z orientačního položkového rozpočtu.

Předpokládané náklady jsou odhadnuty na 1,750 mil. korun.

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Charakteristika území stavby

Objekt se nachází v okrajové části centrální zóny města Varnsdorf a je součástí komplexu budov biskupského gymnázia. Objekt je přístupný po vnitřním schodišti z hlavní budovy biskupského gymnázia a dále vchodem z venkovního sportoviště.

B.2 Popis objektu

Objekt tělocvičny je jednopodlažní nepodsklepený. Svislé konstrukce nosné i nenosné jsou zděné s odskoky v tloušťce obvodového zdiva po výšce budovy. Vnitřní omítky jsou hladké štukové s malbou. Vodorovné konstrukce stropů jsou tvořeny železobetonovými nosníky. Konstrukční výška je 6,11 – 6,84 m. Přístupové vnitřní schodiště je kamenné. Okna jsou vyzděná ze skleněných tvárnic - luxfer. Vnitřní dveře jsou dřevěné voštinové do dřevěných obložkových zárubní.  Stávající střešní krytina je z živičných asfaltových pásů.

B.3  Dispoziční uspořádání

Koncepce je upravena tak, aby v maximální možné míře vyhovovala stávajícím požadavkům na takovýto provoz.

Došlo k provedení vestavby 2.n.p., aby byla zvýšena užitná plocha v objektu tělocvičny pro nově navrhované sociální zařízení a šatny.  Šatny budou sloužit pro celkový počet třiceti žáků (15 chlapců a 15 dívek). Dojde k částečné rekonstrukci zdravotně-technických instalací, ústředního vytápění a elektroinstalace. Veškeré instalace se budou napojovat na stávající rozvody. Veškeré stavební úpravy se týkají pouze vnitřních prostor.

B.4 Navrhované stavební úpravy

Než budou zahájeny bourací práce, je nutné zjistit, zda ve stávajících konstrukcích nevedou nějaké rozvody vnitřních sítí.

Jedná se o tyto stavební úpravy:

- budou demontovány stávající dřevěné dveře a mříže

- budou vybourány cihelné příčky tl. 100 mm

- stávající keramický obklad, keramická dlažba budou vysekány

- veškeré podlahové krytiny budou demontovány

- stávající zařizovací předměty budou demontovány

- stávající otvor bude zazděn a omítnut

- budou vyzděny nové příčky z tvárnic YTONG tl. 100 a 150 mm

- bude provedena nová stropní konstrukce z ocelových nosníků IPE 220, trapézového plechu VIKAM TR 40/160 tl. 0,55 mm, tepelné izolace polystyren celkové tl. 150 mm a betonové mazaniny tl. 80 mm vyztužené KARI sítí 5/150 x 5/150 mm, spodní část stropu bude obložena sádrokartonovým podhledem KNAUF GKF tl. 15 mm

- vzduchotechnické rozvody budou obloženy sádrokartonovými konstrukcemi z desek KNAUF GKF tl. 15 mm

- nové schodiště bude železobetonové, obložené keramickou dlažbou

- nové příčky budou potaženy perlinkou a lepidlem

- vápenoštukové omítky stropu a stěn budou otlučeny v rozsahu cca 30%

- budou vysekány rýhy pro instalační vedení

- stávající malby budou oškrábány

- vápenoštukové omítky stropu a stěn budou opraveny v rozsahu cca 30%

- rýhy pro instalační vedení budou zahozeny vápenoštukovou omítkou

- stěny a strop budou přepěněny štukem

- stávající podlaha v 1.n.p. bude přestěrkována

- ve 2.n.p. bude v umývárně  provedena stěrková hydroizolace BOTACT DF 9

- podlahové krytiny jsou patrny z výkresové části

- v šatně chlapců bude osazeno bílé plastové okno 1300/1500 mm, pro prosvětlení místnosti

- v nářaďovně bude osazeno bílé plastové okno od spodního líce stropní konstrukce po stávající parapet okna

- nové vnitřní dveře budou hladké plné fóliované (např. SAPELI), barva bílá, osazené do ocelových zárubní

- do nářaďovny budou osazeny mříže

- dřevěné dveře budou repasovány a opatřeny novým nátěrem

- na výstupním rameni schodiště bude osazeno dřevěné madlo

- v šatně dívek bude provedeno nové zábradlí u okna, které bude po provedení stropní konstrukce bez parapetu

- na sociálních zařízeních budou provedeny keramické obklady do výšky 2,0 m

- veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným syntetickým nátěrem

Po skončení veškerých stavebních prací budou místnosti nově vymalovány a řádně uklizeny.

B.5  Elektrická energie

Viz. samostatná PD.

B.6   Odkanalizování

Nebude stavebními úpravami dotčeno. Budou provedeny pouze vnitřní kanalizace pro nově navržené zařizovací předměty, které budou napojeny na stávající.

B.7   Zásobování vodou

Nebude stavebními úpravami dotčeno. Budou provedeny pouze vnitřní rozvody pro nově navržené zařizovací předměty, které budou napojeny na stávající.

B.8 Ústřední vytápění

Viz. samostatná PD.

B.9   Péče o životní prostředí

Během stavby lze předpokládat zhoršení okolního životního prostředí vlivem hluku ze stavby.

Investor, popř. dodavatel stavby předloží při kolaudaci doklady o likvidaci odpadů vzniklých během stavby, přičemž jejich rozsah a způsob likvidace jsou  předběžně navrženy takto :

-   stavební suť bude odvezena na řízenou skládku odpadu v Rožanech u Šluknova

- plastové obaly od nátěrových hmot nebo jiné nebezpečné obaly budou shromažďovány dodavatelem stavby v kontejneru nebo igelitových pytlích a po ukončení prací budou centrálně odvezeny k jejich likvidaci firmě, jež je oprávněna takovýto odpad shromažďovat, popř. zneškodňovat (např. sběrný dvůr odpadu Technických služeb s.r.o., Varnsdorf )

B.10  Péče o bezpečnost práce

Během výstavby bude dodavatel dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a hygieně práce, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb.- o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

B.11  Protipožární zabezpečení stavby

Viz. samostatná zpráva požární ochrany.

B.12 Plán organizace výstavby

Stavební práce se budou týkat jen vnitřních prostor objektu tělocvičny st.p.č.k. 3037, k.ú. Varnsdorf. Investor se rozhodl provádět stavební úpravy dle PD dodavatelsky. Pro potřeby skladování případného stavebního materiálu bude využívat suterén objektu st.p.č.k. 3037 a přilehlých venkovních prostor. Napojovací body el. energie, vody budou ze stávajícího objektu. Případná stavební suť bude rovnou nakládána a odvážena na povolenou skládku např. v Rožanech u Šluknova.

Vzhledem k rozsahu stavby není zapotřebí žádných mimořádných doprovodných opatření.

B.13 Závěr

Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN a technických	předpisů. Případné změny budou projednány a odsouhlaseny zpracovatelem PD.

V Rumburku, dne 15. února 2017			  		Pavel Hruška