Vodohospodářské projekty Nový Bor

D O K U M E N T A C E   p r o   P R O V Á D Ě N Í   S T A V B Y

S P L A Š K O V Á   a   D E Š Ť O V Á   K A N A L I Z A C E

m ě s t o   V A R N S D O R F,   u l i c e   K L A D E N S K Á

A.   P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

Investor  :  Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

Místo stavby  :  Varnsdorf

Projektant  :  Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205,  Nový  Bor  II.,  PSČ  473 01

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139

I Č O   254 92 845

P A R É   č.

Nový  Bor,  červen  2023

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : Splašková a dešťová kanalizace, město Varnsdorf, ulice Kladenská

b) místo stavby : město Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, p.č. 990, 995/3, 995/1 a st. 995/5 a 994/2

c) předmět projektové dokumentace : IO 01 - splašková kanalizace

IO 02 - dešťová kanalizace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu - stavebník není fyzická osoba

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání - stavebník není fyzická osoba podnikající

c) obchodní firma, název, IČ, adresa sídla stavebníka

Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

IČO : 002 61 718

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání, IČ, adresa sídla

Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01, IČ 254 92 845

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139 s oborem

autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb a autorizovaný technik

v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01, IČ 254 92 845

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139 s oborem

autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb a autorizovaný technik

v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace

Na projektové dokumentaci se nepodílejí jiní projektanti.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- vodohospodářská mapa 1 : 50 0000 - polohopis a výškopis

- národohospodářská mapa 1 : 5 000 - polohopis a výškopis

- digitální katastrální mapa 1 : 500 - polohopis

- informace z katastru nemovitostí dotčených parcel podle podkladů Katastrálního úřadu

- aktuální zaměření staveniště 1 : 250, polohopis a výškopis, geodet Petr Šikner, 2021

- typové podklady uložení potrubí PP MASTER, KTH a kanalizačních šachet

- podklady investora - aktualizace projektu ke SP, Ing. Folbrecht, rok 2005

- předjednání prováděcí dokumentace stavby s budoucím provozovatelem splaškové

kanalizace tj. SčVK a.s., Teplice a dešťové kanalizace s investorem stavby

- místní průzkum a celková prohlídka staveniště a stávajících inženýrských sítí v místě

- fotodokumentace zájmového území před zahájením stavby

- zákresy všech podzemních vedení na staveništi od jednotlivých správců IS

- objednávka na dílo mezi zhotovitelem a investorem stavby na vyhotovení DPS

- příslušné ČSN, předpisy a vyhlášky

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Stavba splaškové a dešťové kanalizace leží na kraji zástavby města Varnsdorf a to

podle č.v. C.1 - přehledná situace a č.v. C.3 - situace oddílné kanalizace.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba splaškové a dešťové kanalizace v k.ú. Varnsdorf podle informací projektanta nezasahuje do pásma HO vodního zdroje. Stavba se nenachází v chráněném území a je v in-travilánu města Varnsdorf, kde je stavba oddílné kanalizace v souladu s územním plánem a je potřebná. Stavba oddílné kanalizace je umístěna mimo chráněné objekty, stromy, památkovou rezervaci, památkovou zónu a mimo aktivní zátopovou zónu vodoteče Mandava č. povodí 2-04-08-005. Stavbou nedojde k trvalému záboru využívané zemědělské ani lesní půdy.

c) údaje o odtokových poměrech

Staveniště splaškové a dešťové kanalizace tvoří asfaltobetonový povrch místní komu-nikace Kladenská a štěrkový povrch její krajnice. Dále nezpevněný, travnatý povrch a vjezdy k RD s povrchem ze zámkové dlažby a jiným. Povrchové vody ze staveniště odtékají ve smě-ru velkého sklonu terénu a vsakují se do okolních ploch a dále stékají až na komunikace Petra Bezruče, kde mají negativní dopad. Vlastní stavba dešťové kanalizace v ulici Kladenská změ-ní odtokové poměry i když odvodňované plochy a odtokové koeficienty. Změna spočívá ve vybudování odvodňovacích prvků ( uliční vpusti a příčné žlaby ) přímo v ulici Kladenská a tedy zachycení povrchových vod již v této ulici. S ohledem na malou šířku komunikace dojde kanalizacemi k narušení prakticky celé AB plochy ulice Kladenská a proto se během opravy po stavbě oddílné kanalizace plocha komunikace vyspáduje příčně k pravému kraji z pohledu proti svahu. Tento kraj bude omezený osazeným obrubníkem na plocho a podél něho bude voda stékat do jednotlivých vpustí. Současně v ploše bude 5 příčných žlabů s litinovou mříží určenou právě do ploch velmi svažitých. Všechny tyto odvodňovací prvky budou napojeny do dešťové kanalizace IO 02. Povrchové dešťové vody z řešeného území a ploch vjezdů okolo jednotlivých RD budou odvedeny do IO 02 dešťová kanalizace v ulici Kladenská a dále v uli-ci Petra Bezruče a nakonec do recipientu Mandava. V lokalitě je řešena současně kanalizace splašková jako objekt IO 01 napojená na ČOV Varnsdorf.

V cílovém stavu bude odvodňovaná plocha veřejné místní komunikace a chodníku a vjezdů cca 995 m2 a tato bude odvodněna oddílnou dešťovou kanalizací. S ohledem na drtivou vět-šinu ploch asfaltobetonových, několik vjezdů ze zámkové dlažby nebo travnatých a přede-vším sklon terénu 12 až 14 %  projektant počítá s odtokovým koeficientem 1.

Odtok = plocha p x intenzita srážky i x odtokový koeficient

kde p = celková odvodňovaná plocha = 995 m2 = 0,0995 ha

kde i = intenzita srážky trvání 15 minut, periodicita n = 0,2 a to 280 l/s/ha podle standardu ČKAIT Praha o hospodaření s povrchovou vodou

Povrchový odtok po stavbě = 0,0995 x 280 x 1 = 27,86 l/s

( současný povrchový odtok je podobný, ale částečně přetéká do okolních zahrad )

S ohledem na velikost povodí bude jako účinná na tvorbě průtoku celá plocha a tedy odtok = průtok. Navržené potrubí je s rezervou, protože je počítáno s kontrakcí na vtoku a jsou také

srážky vyšší periodicity.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba splaškové a dešťové kanalizace je v souladu s územním plánem města Varns-dorf. Stavba IO 01 - splašková kanalizace navazuje na stávající splaškovou kanalizaci KTH 300 mm odvádějící splaškové vody na ČOV Varnsdorf a stavba IO 02 - dešťová kanalizace

navazuje na stávající dešťovou kanalizaci PVC 315 mm odvádějící dešťové vody ulicí Petra Bezruče dále až do vodoteče Mandava.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou, územním sou

hlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhod-

nutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu splaškové a dešťové kana-lizace pro celou lokalitu Hrádek bylo vydáno cca v roce 2005 vodoprávním úřadem při MěÚ Varnsdorf a stavba je stále rozestavěná a buduje se po jednotlivých ulicích s ohledem na mož-nosti financování.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba splaškové a dešťové kanalizace dodržuje obecné požadavky na využití území v souladu s platnou legislativou.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Z hlediska přípravy DPS nebyly předem stanoveny žádné požadavky dotčených orgá- nů. Stavba plní požadavky dotčených orgánů ze stovek jiných obdobných staveb. Případné požadavky dotčených orgánů ze sloučeného územního a stavebního řízení budou zapracovány formou dodatku do dokumentace pro provádění stavby.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba splaškové a dešťové kanalizace nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba splaškové a dešťové kanalizace ve městě Varnsdorf nemá žádnou podmiňující investici a není časově vázána na jinou stavbu.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavba splaškové a dešťové kanalizace bude realizována na níže uvedených pozem-cích v katastrálním území Varnsdorf. Dotčené parcely stavbou splaškové a dešťové kanaliza-ce budou k povolení stavby doloženy snímky pozemkové mapy a informacemi o dotčených parcelách z KN :

- p.č. 990 - ostatní plocha, vlastník Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

- st.p.č. 995/5 - zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Bc. Jiří Martinec a Petra Martincová, Kladenská č.p. 3387, PSČ 407 47 Varnsdorf

- p.č. 995/3 - zahrada, vlastník Bc. Jiří Martinec a Petra Martincová, Kladenská č.p. 3387, PSČ 407 47 Varnsdorf

- p.č. 995/1 - zahrada, vlastník Tomáš Hurt, Kladenská č.p. 3388, PSČ 407 47 Varnsdorf

- st.p.č. 994/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vlastník Tomáš Hurt, Kladenská č.p. 3388, PSČ 407 47 Varnsdorf

Soukromé pozemky jsou dotčeny proto, že šířka parcely místní komunikace je v některých místech malá a trvale do ploch veřejně provozovaných zasahují plochy soukromých vlastníků a je i v jejich zájmu realizace odvodnění území a jejich vjezdů.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba splaškové a dešťové kanalizace je novostavba.

b) účel užívání stavby

Po dokončení stavby IO 01 - splašková kanalizace a napojení na koncovou kanalizační šachtu Š5 na trase stávající kanalizace KTH 300 mm budou splaškové vody odváděny oddíl-nou kanalizací na ČOV Varnsdorf v souladu s ČSN. Po dokončení stavby IO 02 - dešťová ka-nalizace a napojení na koncovou kanalizační šachtu ŠD6 na trase stávající dešťové kanalizace PVC 315 mm v ulici Petra Bezruče budou dešťové vody z komunikace a RD odváděny oddíl-nou kanalizací do vod povrchových do vodoteče Mandava v souladu s ČSN.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba splaškové a dešťové kanalizace je trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba splaškové a dešťové kanalizace není kulturní památkou a bude bez zvláštního zřetele. Všechny činnosti v ochranném pásmu stavby kanalizace musí splňovat podmínky da-né zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadav- ků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba splaškové a dešťové kanalizace je řešena podle obvyklých požadavků. Stavba je pod terénem a nemá nároky na bezbariérové řešení.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Z hlediska přípravy DPS stavby splaškové a dešťové kanalizace nebyly předem stano-veny žádné požadavky dotčených orgánů a pro stavbu nejsou požadavky z jiných právních předpisů. Případné požadavky ze stavebního řešení budou do dokumentace zapracovány for-mou dodatku k DPS.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba splaškové a dešťové kanalizace si nevyžádá žádné výjimky ani úlevová řešení stejně jako území, ve kterém je řešena.

h) navrhované kapacity stavby

IO 01 - splašková kanalizace

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 176 m

( potrubí oboustranně glazované, FN 48, třídy 160, spoj C )

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 150 mm, 24 m

( potrubí oboustranně glazované, FN 34, třídy 34, spoj F )

- betonová kanalizační šachta Š montovaná s LT poklopem, 8 ks

- zkouška vodotěsnosti stokových úseků splaškové kanalizace, 8 ks

- napojení kanalizační přípojky odbočkou KTH 300/150 mm, 1 ks

- napojení kanalizační přípojky do dna kanalizační šachty, 6 ks

- počet nově napojených nemovitostí na kanalizaci, 7 ks

IO 02 - dešťová kanalizace

- potrubí kanalizační hrdlové plastové PP MASTER 315 mm, 168 m

( potrubí třívrstvé polypropylénové PP-HM, SN12, spoj pryžový )

- potrubí kanalizační hrdlové plastové PP MASTER 160 mm, 26 m

(potrubí třívrstvé polypropylénové PP-HM, SN12, spoj pryžový )

- betonová kanalizační šachta ŠD montovaná s LT poklopem, 7 ks

- betonová uliční dešťová vpusť UV, montovaná s LT mříží, 6 ks

- žlab 1 až 5, betonový DN 300 mm, LT mříž, odtoková jímka, 32 m

- napojení do ŠD6 do stávající dešťové kanalizace PVC 315 mm, 1 ks

- zkouška vodotěsnosti stokových úseků dešťové kanalizace, 6 ks

i) základní bilance stavby

U stavby gravitační splaškové a dešťové kanalizace ve smyslu vyjmenovaných bilancí v této kapitole není co bilancovat.

j) základní předpoklady výstavby

Termín výstavby splaškové a dešťové kanalizace: rok 2024 - v návaznosti na vydané stavební povolení a financování investora. Stavba splaškové a dešťové kanalizace je členěna na inženýrské objekty IO 01 - splašková kanalizace a IO 02 - dešťová kanalizace.

k) orientační náklady stavby

Položkový rozpočet v c.ú. 2023, 2. pololetí v systému Kros plus pro stavbu splaškové a dešťové kanalizace byl vypracován jako samostatná příloha DPS. Stavba má orientační a statistické náklady cca 4,2 milionu Kč bez DPH. Skutečnou cenou stavby bude nabídka vy-braného dodavatele v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, kterou bude investor akcep-tovat a za kterou se celá stavba vodohospodářských objektů bude realizovat.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navržená stavba splaškové a dešťové kanalizace je řešena jako dva inženýrské objekty IO 01 - splašková kanalizace a IO 02 - dešťová kanalizace bez dalšího členění, bez technic-kých a technologických zařízení.

Vypracoval : Ing. Josef Folbrecht

Nový Bor, červen 2023