# Základní popis projektu

# SOFTWARE :

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| Licence Windows pro běh neomezeného počtu virtuálních systémů na platformě Windows 2016 na 2 hypervisorech |  |  |  |
| 150x Licence CAL pro přístup ke službám operačního systému Windows 2016 |  |  |  |
| Virtualizační platforma 100% kompatibilní se stávající, podpora a právo na updaty na dobu 5 let |  |  |  |
| Zálohování SW | - Licence musí umožňovat zálohovat 2 fyzické hostitele bez omezení počtu CPU nebo VM - Musí podporovat platformy: KVM, RHEV, Oracle VM, VMware, Hyper-V - Musí mít vestavěnou ochranu proti Ransomwaru chráněných VM a jejich záloh - Centrální webový management pro zálohované stroje na platformách (PC, Mac, Windows Server, Linux, VMware, Hyper-V, KVM, RHEV) - Podpora páskových zařízení - Software, podpora a dokumentace v češtině - Možnost zálohovat formou Image (obrazu disku) tak i datově (soubory a složky) - Podpora obnovy na odlišný hardware a migrace (P2P, V2P, P2V, V2V) - Staging záloh - Možnost ověřit pravost (originalitu) vytvořené zálohy a její neměnnost pomocí blockchain technologie (notarizace) - Podpora výrobce a právo na updaty minimálně na dobu 5ti let |  |  |

# Primární diskové pole 1x

Zvolený typ diskového pole musí umožňovat postupné rozšiřování kapacity a výkonu tak, aby bylo možné na něj postupně centralizovat veškerá data i aplikace ze stávajících diskových polí.

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. |  |  |  |
| Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení. |  |  |  |
| Minimální konfigurace každého řadiče: | - 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) - 2 ks front-end portů SAS 12Gbit - 2 ks front-end portů iSCSI 10Gb SFP+ - 2 ks back-end portů SAS-3 (4 x 12Gbit per port) - Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. - Možnost rozšíření o další porty SAS i iSCSI nad požadovaný počet |  |  |
| Osazení disky: | - Tier1: Minimálně 6 ks SSD disků enterprise úrovně o celkové čisté kapacitě minimálně 2TB - Tier2: Minimálně 10 ks HDD SAS enterprise úrovně o celkové čisté kapacitě minimálně 4TB - Minimální front-end kontinuální zápisový výkon na nejnižším tieru je 800 IOPS při 100% random 32KB velikosti bloku. Tato rychlost musí být bez započtení cache a po zohlednění RAID write penalty. - Každý tier musí obsahovat minimálně 1 spare disk, nebo v případě distribuovaného spare jeho ekvivalentní kapacitu. - Zařízení musí obsahovat alespoň 10 volných pozic pro SSD/HDD. - Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). - V rámci každé police musí být možné kombinovat disky flash,15krpm, 10krpm i 7.2krpm současně. |  |  |
| Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 100 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče. |  |  |  |
| Zařízení musí podporovat RAID typu 5, 6, 10, případně obdobnou technologii zajišťující stejnou úroveň ochrany dat. |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků a RAIDů podle zatížení (subLUN tiering). Na stejné vrstvě disků (tieru) mohou existovat různé typy RAIDů současně a data lze mezi nimi automaticky přemísťovat. Funkce alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 10MB nebo menší. |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkci eliminace zápisu nulových bloků (zero-detection). |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkce komprese a/nebo deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Komprese a/nebo deduplikace musí pracovat se všemi typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury. |  |  |  |
| Veškeré funkce požadované v zadání (tiering, komprese/deduplikace, tenký provisioning, snapshoty, klony) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. |  |  |  |
| Zařízení musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere 6.x. |  |  |  |
| Zařízení musí podporovat co nejtěsnější VAAI integraci v VMware |  |  |  |
| Je požadován záruční servis 7 let, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |
| Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. Dodané licence nesmí omezovat počet disků nebo celkovou kapacitu. |  |  |  |

# Aplikační server 2x

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |  |
| dvousocketový systém osazený 2x CPU min 10 jader každý, min 900 bodů dle SPEC org. CINT rate |  |  |  |
| 192 GB RAM 2666MHz rozšiřitelná až na 1,5TB typu DDR4 |  |  |  |
| Diskový subsystém | - server musí podporovat min 10 x 2,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA - požadujeme server s hot-plug disky - alespoň 2x 100GB SSD |  |  |
| Síťové rozhraní 2 x gigabit + 2 x 10 gbit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6, |  |  |  |
| Redundantní síťové napájecí zdroje 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% (96% účinnost při zatížení 50%) Titanium |  |  |  |
| Minimálně 3x PCIe Gen3 x8 |  |  |  |
| Podpora karet s duálními M.2 disky |  |  |  |
| Zásuvné ližiny |  |  |  |
| Kompatibilita | - Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) - Red Hat® Enterprise Linux |  |  |
| Management vzdálená správa management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: | - web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa - hardware update - firmware rollback - field service - OS Deployment - sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) - error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. - možnost sdílet embedded NIC porty¨ - IPv6 - WS-MAN/SMASH-CLP - IPMI funkcionalita - Unified Server Configurator GUI - hardwarová konfigurace - RAID configuration - server reset, reboot, power-on/off/cycle - power management vlastnosti - Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) - podpora Remote virtual Serial support - BIOS recovery - bezdrátová identifikace serveru, přes NFC - nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů - management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS o kapacitě min. 16GB) - záložní bios v dedikované ROM paměti - přístup přes dedikovaní USM MICRO port - možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) |  |  |
| - Je požadován záruční servis 7 let, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |

# 4.  Backup server 1x

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |  |
| dvousocketový systém osazený 2x CPU min 8 jader každý, min 650 bodů dle SPEC org. CINT rate base |  |  |  |
| 64 GB RAM 2666MHz rozšiřitelná až na 1,5TB typu DDR4 |  |  |  |
| Diskový subsystém | - server musí podporovat min 18 x 3,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA - požadujeme server s hot-plug disky - alespoň 2x 200GB SSD s DPWD alespoň 3 - alespoň 8x 4TB HDD 7.2K NL-SAS 12Gbit |  |  |
| Diskový řadič | - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash) |  |  |
| Síťové rozhraní 2 x gigabit + 2 x 10 gbit ethernet ports s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6, |  |  |  |
| Redundantní síťové napájecí zdroje 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% (96% účinnost při zatížení 50%) Titanium |  |  |  |
| Minimálně 3x PCIe Gen3 x8 |  |  |  |
| Zásuvné ližiny |  |  |  |
| Kompatibilita | - Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) - Red Hat® Enterprise Linux |  |  |
| Management vzdálená správa management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti | - web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa - hardware update - firmware rollback - field service - OS Deployment - sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) - error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. - možnost sdílet embedded NIC porty¨ - IPv6 - WS-MAN/SMASH-CLP - IPMI funkcionalita - Unified Server Configurator GUI - hardwarová konfigurace - RAID configuration - server reset, reboot, power-on/off/cycle - power management vlastnosti - Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) - podpora Remote virtual Serial support - BIOS recovery - bezdrátová identifikace serveru, přes NFC - nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů - management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS o kapacitě min. 16GB) - záložní bios v dedikované ROM paměti - přístup přes dedikovaní USM MICRO port - přístup přes wifi a BT rozhraní - možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) |  |  |
| Je požadován záruční servis 7 let, SLA NBD s doručením náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace následující pracovní den po nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |
| Licence MS Windows Server 2016 standard |  |  |  |

# 5. Síťová infrastruktura

2x Switch

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 pevných portů RJ45 s automatickou detekcí (1Gb/100Mb/10Mb) |  |  |  |
| Minimálně 2x Hot Swap zdroj |  |  |  |
| Minimálně 4x 10Gbit SFP+ |  |  |  |
| Minimální Kapacita přepínače (plný duplex): 212Gbps |  |  |  |
| Minimální Rychlost přesměrování: 158 Mp/s |  |  |  |
| Minimální Paměť flash 256 MB |  |  |  |
| Minimální Vyrovnávací paketová paměť 4 MB |  |  |  |
| Nesdílené stackovací porty |  |  |  |
| Stackovací kabel pro propojení 2 switchů |  |  |  |
| minimálně 7 let záruka výrobce next business day on site |  |  |  |

# 6. Implementace

| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení, popis činností |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadujeme projektové řízení. | - Viz projektový plán |  |  |
| požadujeme vytvoření DDS | - Detailní specifikace dodávky |  |  |
| požadujeme vytvoření projektového plánu | - Viz projektový plán |  |  |
| požadujeme vytvoření koncepce a konfiguraci síťové infrastruktury |  |  |  |
| požadujeme instalaci serverů do racku. |  |  |  |
| požadujeme instalaci diskového pole do racku a konfiguraci. |  |  |  |
| požadujeme instalaci virtualizační platformy a připojení hypervizorů k diskovému poli. |  |  |  |
| požadujeme instalaci nového DC a záložního DC na Windows 2016 včetně upgradu domény |  |  |  |
| požadujeme zmigrování všech objektů ze starého active direktory |  |  |  |
| požadujeme odstavení starých doménových řadičů |  |  |  |
| požadujeme migraci virtuálních systémů a dat ze starého virtualizačního clusteru na nový formou V2V. |  |  |  |
| požadujeme implementaci zálohování nastavení jobů, definování DR politiky. |  |  |  |
| požadujeme dokumentaci celého řešení |  |  |  |
| požadujeme detailní školení na implementované technologie |  |  |  |
| Instalace nového DC a migrace domény na Windows 2016 |  |  |  |
| Migrace Samba serveru z RHEL6 na Windows 2016 |  |  |  |
| Upgrade stávajících serverů z RHEL6 na RHEL7 |  |  |  |
| Upgrade Oracle serveru z verze 11.x na verzi 12.x a RHEL7 |  |  |  |
| Čistá instalace Windows 2016 |  |  |  |