Automatizované měřící systémy detekce rychlosti

Detekce přestupků ve vybraných lokalitách bude prováděna výhradně automatizovanými stacionárními systémy na pevno zabudovanými v určeném místě měřené lokality v režimu 24/7. U všech požadovaných systémů se vyžaduje garance odolnosti zařízení proti detekci a rušení měření (pasivní i aktivní) v takovém rozsahu, aby bylo možné zaručit rovné podmínky měření pro všechny řidiče/vozidla v měřené lokalitě bez ohledu na běžně dostupné prostředky „ochrany“ řidiče před měřením rychlosti (tedy tzv. antiradary a rušičky).

Pro uvedené lokality musí být zajištěno měření:

1) Okamžité rychlosti (dále také MOR)

Zařízení měří okamžitou rychlost vozidla v přesně definovaném místě měření v souladu s platnou legislativou a metrologií. Zařízení je po celou dobu produkčního provozu metrologicky ověřené a způsobilé řádně a nezpochybnitelně detekovat přestupek překročení maximální povolené rychlosti.

2) Úsekové rychlosti (dále také MUR)

Zařízení měří průměrnou rychlost vozidla v přesně definovaném úseku měření v souladu s platnou legislativou a metrologií. Zařízení je po celou dobu produkčního provozu metrologicky ověřené a způsobilé řádně a nezpochybnitelně detekovat přestupek překročení maximální povolené rychlosti.

3) Kombinace měření okamžité a úsekové rychlosti (dále také MOR + MUR)

Pro měřící zařízení (jeden systém, nebo provázaný systém MOR a MUR) platí všechny požadavky kladené na MOR a MUR jako na samostatná měřící zařízení. Zařízení jako celek detekuje (v časové ose průjezdu vozidla měřenou lokalitou) okamžitou rychlost vozidla na vjezdu do úseku a průměrnou rychlost vozidla v úseku, samostatně vyhodnocuje obě měření a určuje prioritní měření (měření s větší závažností přestupku).

Na základě požadavku zákazníka (přičemž požadavek zákazníka se může měnit v čase či návazně na platnou legislativu) bude zařízení jako celek předávat do navazujícího systému pro řešení přestupků (validace měření na straně městské policie) buď:

- Jen přestupky z měření okamžité rychlosti

- Jen přestupky z měření úsekové rychlosti

- Přestupek s vyšší závažností

- Oba přestupky, je-li detekováno překročení rychlosti okamžité i v úseku

Návazně na požadavek na poskytnutí modulu správy měřících zařízení bude kombinované měření v rámci správy a nastavení zařízení umožňovat samostatné nastavení a ovládání jak měření okamžité rychlosti, tak úsekové rychlosti.

1) Měření okamžité rychlosti (MOR)

Zařízení měření okamžité rychlosti (MOR) je poskytnuto formou nájmu s následujícími funkcionalitami, specifikacemi a plněním:

- Zařízení měří okamžitou rychlost v prostoru senzorů v přesně definovaném místě nebo v „úseku“ max. 5m (tak aby měření bylo validní ve smyslu měření okamžité rychlosti).

- Zařízení pro měření okamžité rychlosti (silniční rychloměr) je zařazeno dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 , v platném znění, mezi stanovená měřidla (ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), která podléhají schválení typu a povinnému každoročnímu ověřování. Zařízení tedy má typové zkoušky provedené českým metrologickým institutem v souladu s příslušnými právními předpisy a je schváleno jako použitého měřící zřízení v kategorii „stanovená měřidla", včetně ověření metrologické návaznosti všech zařízení, v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Zařízení je schopno řádně a jednoznačně zdokumentovat dopravní přestupek i v noci, i v případě zhoršených povětrnostních podmínek, a zaznamenat u dvoustopých motorových vozidel registrační/státní poznávací značku vozidla a tvář řidiče vozidla.

  - Na fotce zpředu bude vidět vozidlo, řidič a RZ.

  - Tvář řidiče bude dobře viditelná i na nočních snímcích v kvalitě umožňující identifikaci řidiče při vedení nezkráceného řízení.

  - Detail RZ umožní automatické čtení RZ včetně zahraničních RZ a rozpad RZ na dvě části v souladu na požadavky dotazů do centrálního registru vozidel na vozidla se státem registrace Německo a Rakousko.

- Zařízení vytěžuje RZ a převádí je na text samostatně bez nutnosti provádět vytěžení RZ v systému mimo zařízení, tedy ze zařízení do navazujícího systému jde jako součást dat o měření i vytěžená RZ a určení státu registrace vozidla na základě přečtené RZ.

- Snímky ze zařízení budou zpracovány před předáním ze zařízení tak, aby pro validaci přestupku a následné vedení přestupkového a správního řízení nebylo možné identifikovat osobu spolujezdce (prostor spolujezdce bude zastřen/rozmazán) v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a to na všech fotografiích každého měření, na kterých se prostor spolujezdce vyskytuje. Rozmazání/zastření spolujezdce bude prováděno automaticky dle pozice vozidla na snímku tak, aby byl vždy zastřen prostor spolujezdce bez ohledu na pozici vozidla na snímku.

- Obrazové záznamy budou obsahovat všechny skutečnosti k jednoznačnému určení registrační/státní poznávací značky vozidla a skutkové podstaty přestupku. Součástí obrazového záznamu bude zejména:

  - rychlost vozidla

  - maximální povolená rychlost v měřeném místě

  - označení typu a výrobní číslo měřícího zařízení

  - pořadové číslo dokumentace

  - datum měření

  - čas měření

  - název místa měření a identifikace jízdního pruhu

  - detail registrační/státní poznávací značky vozidla

- Zařízení je schopno detekovat přestupky (rychlost vozidla) nezávisle na jízdním pruhu v daném směru, tzn. i během přejetí z libovolného jízdního pruhu do jiného jízdního pruhu mezi stanovenými měřícími stanovišti, nebo jízdě vozidla v protisměru.

- Součástí zařízení je noční přisvětlení jedoucího vozidla (až do 250 km/h) pro pořízení snímků (ostré, nerozmazané snímky) v kvalitě odpovídající požadavkům na fotodokumentaci přestupku uvedených výše, přičemž použité přisvětlení neoslňuje řidiče vozidla ve viditelném spektru.

- Zařízení umožňuje v souladu s požadavky na modul správy měřících zařízení nastavení nejnižšího limitu zaznamenávané rychlosti vozidla a umožňuje další změny limitu měřené rychlosti dle požadavků zákazníka, přičemž současně platí, že nastavení limitů a ani jiných parametrů měření nemůže ovlivnit nikdo jiný než oprávněná osoba zákazníka.

- Certifikované měření okamžité rychlosti odpovídá následujícím parametrům:

  - rozsah měřené rychlosti 5 km.h-1  až 250 km.h-1

  - maximální chyba měření rychlosti:

    - do 100 km.h-1 ±3 km.h-1

    - nad 100 km.h-1 ±3%

Přesnost měření okamžité rychlosti je prokázána platným certifikátem typového schválení od Českého metrologického institutu a metrologickým ověřením zařízení před uvedením do produkčního provozu a průběžně po dobu produkčního provozu.

- Automatické čtení registrační značky a určení státu registrace garantuje maximální chybovost čtení v maximální toleranci 5% při denních snímcích a maximální toleranci 10% při nočních snímcích.

- Zařízení je schopno trvalého provozu v režimu 7 dnů v týdnu po dobu 24 hodin denně při zachování průkazné kvality naměřených dat.

- Zařízení je schopno po zaznamenání dopravního přestupku přenést data v zabezpečeném formátu do bezpečného úložiště (do poskytnuté HW a SW infrastruktury určené pro provoz požadovaného informačního systému správy dopravních přestupků) bezprostředně po detekci přestupku. V případě výpadku komunikačního kanálu je zařízení schopné data na zabezpečené úložiště exportovat bezprostředně po opětovném zprovoznění komunikačního kanálu.

- V souladu s požadavkem na modul správy měřícího zařízení a dílčího požadavku na zapnutí / vypnutí okamžitého zpracování přestupků zařízení garantuje schopnost uchovat informace o měření pro pozdější přenos a zpracování v rozsahu přestupkových dat po dobu minimálně jednoho měsíce.

- Zařízení je schopno provozu v teplotách od - 30 °C do + 50°C.

- Zařízení umožňuje zjištění poruchy na zařízení neprodleně po jejím vzniku, přičemž o poruše bude oprávněná osoba zákazníka vyrozuměna (nebo ji může samostatně detekovat) nejpozději do 24 hodin od vzniku poruchy a to primárně prostřednictvím modulu správy měřících zařízení.

- Zařízení pracuje zcela automaticky a parametry měření je možné na dálku měnit a nastavit (zapnutí/vypnutí, hodnoty rychlosti klasifikované jako přestupek a podobně), přičemž platí, že na nastavení těchto parametrů nemá a nesmí mít vliv dodavatel zařízení či servisní organizace.

- Zařízení umožňuje přístup oprávněných osob z řad PČR pro účely pátrání po zájmových vozidlech v rozsahu dle platné legislativy a pro přestupky (data o vozidle) minimálně 30 dní zpětně.

- Zařízení umožňuje on-line přístup pro strážníka městské policie v rámci tzv. likvidace přestupků na místě, kdy zařízení neprodleně po detekci přestupku přenese data na mobilní zařízení strážníka městské policie (mobilní zařízení je součástí plnění dle přílohy č. 4) a umožní tak zastavení vozidla a řešení přestupku na místě. Pomocí mobilního zařízení se zobrazí:

  - on-line průběžný a aktuální seznam průjezdů jednotlivých vozidel detekční zónou s vytěženou RZ a změřenou rychlostí vozidla

výběrem konkrétního vozidla detail měření a obrazová dokumentace přestupku v rozsahu, v jakém je definována shora obecně pro všechny přestupky detekované měřícím zařízením.

2) Měření úsekové rychlosti (MUR)

Zařízení měření úsekové rychlosti (MUR) je poskytnuto formou nájmu s následujícími funkcionalitami, specifikacemi a plněním:

- Zařízení měří úsekovou rychlost v přesně definovaném úseku s počátkem a koncem vymezeným GPS souřadnicemi minimálně v úseku 100 m a maximálně 10 kilometrů.

- Zařízení pro měření úsekové rychlosti (silniční rychloměr) je zařazeno dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 , v platném znění, mezi stanovená měřidla (ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), která podléhají schválení typu a povinnému každoročnímu ověřování. Zařízení tedy má typové zkoušky provedené českým metrologickým institutem v souladu s příslušnými právními předpisy a je schváleno jako použitého měřící zřízení v kategorii „stanovená měřidla", včetně ověření metrologické návaznosti všech zařízení, v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Zařízení je schopno řádně a jednoznačně zdokumentovat dopravní přestupek i v noci, i v případě zhoršených povětrnostních podmínek, a zaznamenat u dvoustopých motorových vozidel registrační/státní poznávací značku vozidla a tvář řidiče vozidla.

  - Na fotce zpředu bude vidět vozidlo, řidič a RZ.

  - Tvář řidiče bude dobře viditelná i na nočních snímcích v kvalitě umožňující identifikaci řidiče při vedení nezkráceného řízení.

  - Detail RZ umožní automatické čtení RZ včetně zahraničních RZ a rozpad RZ na dvě části v souladu na požadavky dotazů do centrálního registru vozidel na vozidla se státem registrace Německo a Rakousko.

- Zařízení vytěžuje RZ a převádí je na text samostatně bez nutnosti provádět vytěžení RZ v systému mimo zařízení, tedy ze zařízení do navazujícího systému jde jako součást dat o měření i vytěžená RZ a určení státu registrace vozidla na základě přečtené RZ.

- Snímky ze zařízení budou zpracovány před předáním ze zařízení tak, aby pro validaci přestupku a následné vedení přestupkového a správního řízení nebylo možné identifikovat osobu spolujezdce (prostor spolujezdce bude zastřen/rozmazán) v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a to na všech fotografiích každého měření, na kterých se prostor spolujezdce vyskytuje. Rozmazání/zastření spolujezdce bude prováděno automaticky dle pozice vozidla na snímku tak, aby byl vždy zastřen prostor spolujezdce bez ohledu na pozici vozidla na snímku.

- Obrazové záznamy budou obsahovat všechny skutečnosti k jednoznačnému určení registrační/státní poznávací značky vozidla a skutkové podstaty přestupku. Součástí obrazového záznamu bude zejména:

  - rychlost vozidla

  - maximální povolená rychlost v měřeném úseku

  - délka měřeného úseku

  - doba průjezdu měřeným úsekem

  - označení typu a výrobní číslo měřícího zařízení

  - pořadové číslo dokumentace

  - datum měření

  - čas vjezdu a výjezdu vozidla z měřícího úseku

  - název místa měření a identifikace jízdního pruhu

  - detail registrační/státní poznávací značky vozidla

- Zařízení je schopno detekovat přestupky (rychlost vozidla) nezávisle na jízdním pruhu v daném směru, tzn. i během přejetí z libovolného jízdního pruhu do jiného jízdního pruhu mezi stanovenými měřícími stanovišti, nebo jízdě vozidla v protisměru nebo po krajnici komunikace.

- Součástí zařízení je noční přisvětlení jedoucího vozidla (až do 250 km/h) pro pořízení snímků (ostré, nerozmazané snímky) v kvalitě odpovídající požadavkům na fotodokumentaci přestupku uvedených výše, přičemž použité přisvětlení neoslňuje řidiče vozidla ve viditelném spektru.

- Zařízení umožňuje v souladu s požadavky na modul správy měřících zařízení nastavení nejnižšího limitu zaznamenávané rychlosti vozidla a umožňuje další změny limitu měřené rychlosti dle požadavků zákazníka, přičemž současně platí, že nastavení limitů a ani jiných parametrů měření nemůže ovlivnit nikdo jiný než oprávněná osoba zákazníka.

- Certifikované měření okamžité rychlosti odpovídá následujícím parametrům:

  - rozsah měřené rychlosti 5 km.h-1  až 250 km.h-1

  - maximální chyba měření rychlosti:

    - do 100 km.h-1 ±3 km.h-1

    - nad 100 km.h-1 ±3%

Přesnost měření úsekové rychlosti je prokázána platným certifikátem typového schválení od Českého metrologického institutu a metrologickým ověřením zařízení před uvedením do produkčního provozu a průběžně po dobu produkčního provozu.

- Automatické čtení registrační značky a určení státu registrace garantuje maximální chybovost čtení v maximální toleranci 5% při denních snímcích a maximální toleranci 10% při nočních snímcích.

- Zařízení je schopno trvalého provozu v režimu 7 dnů v týdnu po dobu 24 hodin denně při zachování průkazné kvality naměřených dat.

- Zařízení je schopno po zaznamenání dopravního přestupku přenést data v zabezpečeném formátu do bezpečného úložiště (do poskytnuté HW a SW infrastruktury určené pro provoz požadovaného informačního systému správy dopravních přestupků) bezprostředně po detekci přestupku. V případě výpadku komunikačního kanálu je zařízení schopné data na zabezpečené úložiště exportovat bezprostředně po opětovném zprovoznění komunikačního kanálu.

- V souladu s požadavkem na modul správy měřícího zařízení a dílčího požadavku na zapnutí / vypnutí okamžitého zpracování přestupků zařízení garantuje schopnost uchovat informace o měření pro pozdější přenos a zpracování v rozsahu přestupkových dat po dobu minimálně jednoho měsíce.

- Zařízení je schopno provozu v teplotách od - 30 °C do + 50°C.

- Zařízení umožňuje zjištění poruchy na zařízení neprodleně po jejím vzniku, přičemž o poruše bude oprávněná osoba zákazníka vyrozuměna (nebo ji může samostatně detekovat) nejpozději do 24 hodin od vzniku poruchy a to primárně prostřednictvím modulu správy měřících zařízení.

- Zařízení pracuje zcela automaticky a parametry měření je možné na dálku měnit a nastavit (zapnutí/vypnutí, hodnoty rychlosti klasifikované jako přestupek a podobně), přičemž platí, že na nastavení těchto parametrů nemá a nesmí mít vliv dodavatel zařízení či servisní organizace.

- Zařízení umožňuje přístup oprávněných osob z řad PČR pro účely pátrání po zájmových vozidlech v rozsahu dle platné legislativy a pro přestupky (data o vozidle) minimálně 30 dní zpětně.

- Zařízení umožňuje on-line přístup pro strážníka městské policie v rámci tzv. likvidace přestupků na místě, kdy zařízení neprodleně po detekci přestupku přenese data na mobilní zařízení strážníka městské policie (mobilní zařízení je součástí plnění dle přílohy č. 4) a umožní tak zastavení vozidla a řešení přestupku na místě. Pomocí mobilního zařízení se zobrazí:

  - on-line průběžný a aktuální seznam průjezdů jednotlivých vozidel detekční zónou s vytěženou RZ a změřenou rychlostí vozidla

  - výběrem konkrétního vozidla detail měření a obrazová dokumentace přestupku v rozsahu, v jakém je definována shora obecně pro všechny přestupky detekované měřícím zařízením.

3) Kombinace měření okamžité a úsekové rychlosti (MOR a MUR)

Pro kombinované měření rychlosti platí všechny požadavky na MOR a MUR plus požadavky na souběh měření, vyhodnocování a předávání měření z měřené lokality jako jednoho měřeného celku.

Veškeré zpracování dat z měření před předáním měření k validaci do SW pro řešení přestupků (modul validace dat z měřících zařízení) z jednotlivých zařízení i kombinace zařízení je prováděno výhradně na zařízení (ke zpracování nedochází v dalším systému provozovanému geograficky i technicky mimo měřící zařízení).

Společné požadavky na měřící zařízení, jejich instalaci a provoz:

Součástí dodávek shora uvedených zařízení je také zajištění či poskytnutí dále uvedených plnění.

Odstavce týkající se samotné instalace zařízení se užijí v případě, kdy nabízené plnění počítá s výměnou stávajících zařízení za nové.

- Vypracování příslušné projektové dokumentace, zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti, zajištění případného územního souhlasu, popř. jiného zákonného povolení, včetně úhrady všech souvisejících poplatků.

- Instalace zařízení, včetně zřízení potřebného technického vybavení k provozu zařízení, např. statický posudek na stožáry veřejného osvětlení, umístění kamer na trakční stožáry a zřízení potřebných přípojek elektrické energie, popřípadě dalších potřebných přípojek.

- Napojení zařízení na zdroj elektrické energie, uvedení zařízení do provozu a hrazení nákladů za spotřebu elektrické energie.

- Zajištění datových přenosů do zabezpečeného úložiště pomocí šifrovaných bezdrátových přenosů (zařízení a přenosy hradí Pronajímatel), přičemž datový tok bude zajištěn v takovém rozsahu, aby bylo možné detekované přestupky a s nimi související data kontinuálně přenášet zabezpečeným způsobem do zabezpečeného úložiště, které je součástí plnění v rozsahu HW a SW infrastruktury a informačního systému správy dopravních přestupků.

- Integrace zařízení do požadovaného informačního systému řešení dopravních přestupků pro zpracování měření na úrovni městské policie a správního orgánu města.

- Zajištění provozu, provádění veškeré údržby a servisu instalovaného zařízení a dodaného programového vybavení (pravidelné i mimořádně nutné technické odstávky).

- Dodání a instalace a aktualizace programového vybavení, jeho dat a příslušných dokumentů.

- Update veškerého provozovaného software/firmware vyplývající z dalšího vývoje programových produktů. V případě legislativních změn souvisejících s obecně závaznými právními předpisy je součástí poskytnutí update programového vybavení nejpozději do data nabytí jejich účinnosti. Součástí bude také průběžná údržba veškeré dokumentace vztahující se k programovému vybavení. Součástí bude poskytování servisních prací zahrnujících řešení problémů s provozem programového vybavení, konzultace k používání programového vybavení, reinstalace programového vybavení, instalace nových verzí, meziverzí či hotfix, obnova programového vybavení po havárii, na základě zadavatelem předaných záloh, provoz poradenské služby „hot-line" pro vyškolené pracovníky zadavatele.

- Výměna poškozených částí systému a zařízení; údržba výpočetních jednotek a rozvaděčů; roční servisní prohlídka a revize zařízení; vizuální kontrola a čištění vnějšího krytu kamerových jednotek; vizuální kontrola a čištění vnějšího krytu osvětlovacích jednotek; výměna výbojek v blesku; výměna opotřebitelných částí nočního vidění.

- Zajištění potřebných revizních, metrologických či jiných kontrol a prohlídek (i opakovaných) a po celou dobu trvání smlouvy zajištění platnosti veškerých příslušných oprávnění k provozu předmětu nájmu.

- Poskytování telefonické a elektronické podpory v souladu s požadavky na modul Hlep Desk a Help Line.

- Zaškolení osob nájemce pro řádné užívání předmětu nájmu před uvedením zařízení do provozu, popř. před případným provedením změn v programovém vybavení.

- Odstranění zařízení po ukončení smlouvy s garancí výmazu všech dat ze zařízení.

Doplnění zařízení MUR a MOR (i jejich kombinace) o ukazatel rychlosti

S ohledem na rychlé snížení počtu a rozsahu páchaných přestupků v měřené lokalitě a preventivní aktivitě předcházející samotné detekci přestupku, bude detekční zařízení doplněno o statický ukazatel rychlosti tak, aby, nejméně 50 m před detekční zónou MUR a MOR (směrem proti jízdě vozidel od pozice měřícího zařízení) bylo provedeno měření rychlosti vozidla nezávisle na detekci přestupku a zobrazena informace o aktuální rychlosti vozu.

Samotné zařízení je nezávislé na měřícím zařízení MUR a MOR a slouží k prevenci (upozornění řidiči na překročení nejvyšší povolené rychlosti) před případnou detekcí přestupku.

Specifikace a funkce ukazatele rychlosti:

- Zařízení je schopno provozu v teplotách od - 30 °C do + 50°C.

- Detekce rychlosti vozidel s přesností +/- 1km/h.

- Zobrazení rychlosti vozidel až do rychlosti 199 km/h.

- Dosah měření minimálně 50 m.

- Blikající varovný nápis „Zpomal“ nebo jiný vhodný ekvivalent upozornění na překročení nejvyšší povolené rychlosti v místě měření.

- Velikost číslic minimálně 400 mm.

- Viditelnost a snadná čitelnost číslic běžným zrakem na vzdálenost minimálně 50m při plném slunečním osvětlení i v noci.

- Schopnost detekovat rychlost vozidel v koleně s minimálním rozestupem mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly 10m

- Poskytování statistických dat v rozsahu:

  - Rychlost vozidla

  - Datum a čas detekce

  - Kategorie vozidla (s úspěšností určení minimálně 85%)

    - Osobní vozidlo

    - Dodávka

    - Nákladní vozidlo

    - Motorka

- Statistická data jsou on-line předávána k dalšímu zpracování a zobrazení v rámci modulu statistik a manažerských přehledů v souladu s požadavky dle přílohy č. 6

Poskytnutí referenční obrazové dokumentace přestupku

Poskytovatel před vyhodnocením nabídky poskytne zákazníkovi vzorovou fotodokumentaci přestupku ze zařízení shodného se zařízením, které je součástí nabídky a to samostatně pro zařízení MOR a zařízení MUR. Snímky budou/musí odpovídat požadavkům na kvalitu obrazu uvedenou v technické specifikaci měřících zařízení a slouží k vyhodnocení nabídky poskytovatele v oblasti kvality obrazové dokumentace přestupku.

Vzorová fotodokumentace bude obsahovat snímky požadované dle technické specifikace jednotlivých zařízení včetně dat o přestupku a to pro přestupek detekovaný ve dne a v noci. Snímky nebudou upravovány nad rámec reálného výstupu ze zařízení a budou následně využity pro posouzení obrazové dokumentace přestupků ze zařízení instalovaných u zákazníka před akceptací plnění, tedy předáním zařízení do produkčního provozu.

Tento požadavek musí být splněn pouze uchazeči, kteří se rozhodnou pro jiné než současné řešení – tedy výměnu stávajících zařízení.

Poskytnutí dokumentace zařízení

Poskytovatel před podpisem smlouvy doloží pro zařízení MOR a MUR certifikáty definující použitelnost těchto zařízení jakož to schváleného měřidla pro detekci přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti v souladu s platnou legislativou ČR a metrologií.

Poskytovatel před podpisem smlouvy doloží pro zařízení s indikativním měřením rychlosti (ukazatel rychlosti) dokumenty prokazující, že dané zařízení je možné instalovat a provozovat v prostředí ČR.