Vodohospodářské projekty Nový Bor

D O K U M E N T A C E   p r o   P R O V Á D Ě N Í   S T A V B Y

O D V O D N Ě N Í   K O M U N I K A C E

K U B E L Í K O V A,   V A R N S D O R F

A.   P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

Investor  :  Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše č.p. 470, Varnsdorf 407 47

Místo stavby  :  Varnsdorf

Projektant  :  Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205,  Nový  Bor  II.,  PSČ  473 01

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139

I Č O   254 92 845

P A R É   č.

Nový  Bor,  únor  2016

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : Odvodnění komunikace, Kubelíkova, Varnsdorf

b) místo stavby : město Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, p.č. 8173, 7295/1, 7294 a 1457

c) předmět projektové dokumentace : odvodnění komunikace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu - stavebník není fyzická osoba

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání - stavebník není fyzická osoba podnikající

c) obchodní firma, název, IČ, adresa sídla stavebníka

Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše č.p. 470, Varnsdorf, PSČ 407 47, IČO 002 61 718

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání, adresa sídla

Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01, IČ 254 92 845

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139 s oborem

autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb a autorizovaný technik

v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

Vodohospodářské projekty Nový Bor s.r.o.

Žižkova ulice č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01, IČ 254 92 845

Veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod č. 0500139 s oborem

autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb a autorizovaný technik

v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace

Na projektové dokumentaci se nepodílejí jiní projektanti.

A.2 Seznam vstupních podkladů

- vodohospodářská mapa 1 : 50 0000 - polohopis a výškopis

- národohospodářská mapa 1 : 5 000 - polohopis a výškopis

- digitální katastrální mapa 1 : 250 - polohopis

- informace z katastru nemovitostí dotčené parcely podle podkladů Katastrálního úřadu

- zaměření staveniště 1 : 250, polohopis a výškopis, geodet Petr Šikner, 2015

- místní průzkum staveniště odvodnění komunikace s pracovníkem Města Varnsdorf

- opakované jednání s pracovníky investora Města Varnsdorf a odsouhlasení řešení

- podklady uložení potrubí KTH, technologie montáží kanalizačních šachet

- podklady o vírovém ventilu a horské vpusti formou přiložených prospektů

- podklady investora k odvodnění komunikace - odsouhlasení předaných podkladů řešení

- celková prohlídka staveniště a stávajících inženýrských sítí v místě

- zákresy všech podzemních vedení na staveništi od jednotlivých správců IS

- smlouva o dílo mezi zhotovitelem a investorem stavby o vyhotovení DPS

- příslušné ČSN, předpisy a vyhlášky

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Staveniště navržené stavby Odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je situová-no v severní části zástavby města Varnsdorf v místních komunikacích Kubelíkova a Kolláro-va. Celková délka stavby IO 01 – odvodnění komunikace je z potrubí KTH 600 mm - 84 m a z potrubí KTH 300 mm - 72 m. Celková délka přípojek je z KTH 200 mm - 46 m a z potrubí KTH 150 mm - 5 m. Stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu obsahuje úpravu příkopu zatrav-ňovacími tvárnicemi a žlabovkami v délce 28,5 m, úpravu příkopu z kamenné rovnaniny a to v délce cca 20 m a osazení betonového obrubníku ABO 15-30 celkové délky 104 m. Stavba začíná v křižovatce komunikace Kubelíkova, Kolárova a Budějovická a končí v komunikaci Kubelíkova uliční vpustí UV6 před vjezdem do garáže u objektu č.p. 2824.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba IO 01 – odvodnění komunikace a IO 02 – stavební úpravy příkopu v k.ú. Varns dorf podle informací projektanta nezasáhne do žádného pásma HO vodního zdroje. Stavba se nenachází v chráněném území a je v intravilánu města v krajní části zastavěného území města Varnsdorf, kde je odvodnění komunikace Kubelíkova v souladu s územním plánem a je po-třebná. Stávající stav nezajišťuje bezpečný odvod dešťových vod a byl příčinou dopravních nehod a škod na majetku pro občany města v místě bydlící. Stavba je mimo chráněné objekty a stromy. Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova není v památkové rezervaci ani v památ-kové zóně. Stavba je umístěna v povodí vodoteče Mandava č. 2-04-08-005 a mimo aktivní zá-topovou zónu, mimo dosah Q1000 a zcela mimo dosah vodoteče Mandava. Stavba si nevyžá-dá trvalý zábor využívané zemědělské ani lesní půdy.

c) údaje o odtokových poměrech

Staveniště odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je řešena ve zpevněné AB ploše místní komunikace Kubelíkova a Kollárova a dále v nezpevněném travnatém povrchu mezi komunikací Kubelíkova a nadlehlým územím města. Povrchové vody ze staveniště do- sud stékají prakticky v trase stavby odvodnění komunikace Kubelíkova a akumulují se v pří- kopu, přetékají na soukromé pozemky a způsobují škody na majetku a proto likvidace povr-chových vod je předmětem řešení této stavby. Vlastní stavba odvodnění komunikace Kubelí-kova v navrženém rozsahu nezmění odtokové poměry v místě, protože plochy budou obnove-ny do původního stavu a odtokové koeficienty ani plochy v místě se nezmění.

Zcela zásadně se však mění trasa odtoku povrchové vody. Povrchové vody budou za- chyceny uličními vpustěmi a vpustí horskou do trubní kanalizace. Kanalizace je svým profi- lem DN 600 mm řešena v části dvou stokových úseků jako trubní akumulace. Zde je zadržena

povrchová voda a retardován odtok na 5 l/s vírovým regulačním ventilem a to v souladu s po-

žadavky provozovatele kanalizace KTH 300 mm v ulici Kollárova. Tzn. všechny průtoky nad

5 l/s nebudou do napojovací kanalizace napojeny. Dojde-li k extrémním srážkovým přívalům

a z toho plynoucím průtokům a současně k naplnění akumulačního objemu cca 29 m3 vody,

může voda přepadat havarijním přepadem DN 200 mm ze šachty Š2 do šachty Š1. Bližší viz.

hydrotechnické výpočty. Princip fungování je gravitační a bezobslužný.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba IO 01 – odvodnění komunikace z potrubí KTH 600 mm a KTH 300 mm nava-zuje na provozovanou veřejnou kanalizaci KTH 300 mm odvádějící splaškové a dešťové vody na ČOV Varnsdorf. Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je také v souladu s územním plánem města Varnsdorf, protože se technicky zlepšuje stávající stav odvádění deš-ťových vod ze stávající městské zástavby v území plošně odkanalizovaném. Městská ČOV Varnsdorf je vybavena vyrovnávací dešťovou zdrží o objemu 1.000 m3 vody.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou, územním sou

hlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhod-

nutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Pro stavbu odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf  bude vydáno územní roz-hodnutí stavebním úřadem a stavební povolení vodoprávním úřadem při MěÚ Varnsdorf.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf  se nedotýká požadavků na vy-užití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny známé požadavky dotčených orgánů z přípravy stavby byly splněny a zapra- covány do obsahu DPS. Stejně tak jsou splněny požadavky obecné na křížení IS a dotčení místních komunikací.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf  nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf nemá žádnou související ani podmiňující investici stejného investora ani investorů jiných.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf bude realizována na pozem-cích v katastrálním území Varnsdorf na níže uvedených parcelách. Dotčené parcely stavbou IO 01 - odvodnění komunikace a IO 02 – stavební úpravy příkopu budou doloženy snímkem pozemkové mapy a informacemi o dotčených parcelách z KN :

- p.č. 8173 - ostatní plocha, vlastník Město Varnsdorf, Náměstí Eduarda Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

- p.č. 7295/1 - trvalý travní porost, vlastník Město Varnsdorf, Náměstí Eduarda Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

- p.č. 7294 - ostatní plocha, vlastník Město Varnsdorf, Náměstí Eduarda Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

- p.č. 1457 - ostatní plocha, vlastník Město Varnsdorf, Náměstí Eduarda Beneše č.p. 470, PSČ 407 47 Varnsdorf

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je novostavba a to v rozsahu stoky KTH 600 mm délky 84 m, KTH 300 mm délky 72 m, přípojek KTH 200 mm délky 46 m a KTH 150 mm délky 5 m a stavebních úprav příkopů délky 28,5 m a cca 20 m.

b) účel užívání stavby

Po dokončení stavby odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf a přepojení na stávající veřejnou kanalizaci KTH 300 mm budou dešťové vody v řešené části města Varns-dorf odváděny v souladu s ČSN a platnou legislativou na centrální ČOV Varnsdorf k likvidaci s průtočným množstvím maximálně 5 l/s s využitím trubní akumulace a retardace odtoku vo-dy. Bude odstraněn neřízený způsob odtoku odvádění povrchových dešťových vod pouze po povrchu terénu, který měl za následek dopravní nehody a škody na majetku.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je stavba trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf není kulturní památkou a tedy bude bez zvláštního zřetele. Všechny činnosti v ochranném pásmu stavby odvodnění komuni-kace Kubelíkova musí splňovat podmínky zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadav-

ků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba IO 01 – odvodnění komunikace z potrubí KTH 600 mm a KTH 300 mm je ře-šena podle obvyklých požadavků na veřejné kanalizace a kanalizační přípojky a stavba IO 02 – stavební úpravy příkopu je řešena podle obvyklých požadavků na tyto stavební úpravy vo-dohospodářských staveb tohoto typu. Stavby jsou vedeny pod terénem a na terénu a nemají nároky na bezbariérové řešení.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny známé požadavky dotčených orgánů z přípravy stavby byly splněny a zapra- covány do obsahu DPS. Stejně tak jsou splněny požadavky obecné na křížení IS a dotčení místních komunikací.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf  si nevyžádá žádné výjimky ani úlevová řešení stejně tak jako území, ve kterém je řešena.

h) navrhované kapacity stavby

IO 01 – odvodnění komunikace

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 600 mm, 84 m

( potrubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 96, spoj C )

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové KTH 300 mm, 72 m

( potrubí oboustranně glazované, třídy 160, FN 48, spoj C )

- přípojky kanalizační hrdlové kameninové KTH 200 mm, 46 m

( potrubí oboustranně glazované, třídy 200, FN 40, spoj F )

- přípojky kanalizační hrdlové kameninové KTH 150 mm, 5 m

( potrubí oboustranně glazované, třídy 34, FN 34, spoj F )

- betonová kanalizační šachta montovaná ze skruží a kónusu, 6 ks

- zkouška těsnosti stokových úseků kanalizace z potrubí KTH, 6 ks

- napojení KTH 300 mm do betonového šachtového dna nové Š1, 1 ks

- montovaná betonová uliční dešťová vpusť s LT rámem a mříží, 6 ks

- montovaná betonová horská vpusť s LT rámem a mříží, 1 ks

- vírový regulační ventil průtoku typ RVKL 5-9 firmy KLARTEC,  1 ks

IO 02 – stavební úpravy příkopu

- betonový obrubník ABO 15-30 do sedla z betonu C16/20, 104 m

- čelo příkopu z kamenného zdiva na divoko spárovaného MC10, 1,2 m3

- dno příkopu ze žlabovek 33-60 do betonového lože C16/20, 26,8 m

- zpevnění svahů příkopu z betonových zatravňovacích tvárnic, 44,8 m2

( rozměr tvárnic 600x400x80 mm, plocha 28x0,8x2=44,8 m2 )

- příkop skládaný z kamenné rovnaniny na sucho 0,5x0,3x20 m, 1 ks

( vnější rozměr zemních prací 1,2x0,6x20 m )

- vyčištění a úprava tvaru a nivelety příkopu podél komunikace, 1 ks

i) základní bilance stavby

U stavby gravitačního odvodnění komunikace Kubelíkova,Varnsdorf ve smyslu vyjmenovaných bilancí v této kapitole není co bilancovat.

j) základní předpoklady výstavby

Termín výstavby odvodnění komunikace : rok 2016 až 2017 - v návaznosti na finan-cování investora. Stavba odvodnění komunikace Kubelíkova,Varnsdorf je řešen jako dva inženýrské objekty :

IO 01 – odvodnění komunikace

IO 02 – stavební úpravy příkopu

k) orientační náklady stavby

Položkový rozpočet byl vypracován jako samostatná příloha dokumentace DPS a cena stavby podle ceníků je uvedena samostatně. Skutečnou cenou stavby bude nabídka vybraného dodavatele v rámci výběrového řízení, kterou bude investor akceptovat a za kterou se stavba bude realizovat v plném rozsahu.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navržená stavba odvodnění komunikace Kubelíkova, Varnsdorf je řešena jako dva in-ženýrské objekty : IO 01 – odvodnění komunikace z potrubí KTH 600 mm a KTH 300 mm a IO 02 – stavební úpravy příkopu.

Stavba je řešena bez technických a technologických zařízení.

Vypracoval : Ing. Josef Folbrecht

Nový Bor, únor 2016

Obsah  dokumentace  pro  provádění  stavby  :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

č.v. 1 - přehledná situace				1 : 5 000

č.v. 2 - katastrální snímek se zákresem		1 : 250

č.v. 3 - situace odvodnění komunikace		1 : 250

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D. Technická zpráva

č.v. 4 - situace opravy povrchů			1 : 250

č.v. 5 - podélný profil odvodnění			1 : 250/1 : 100

č.v. 6 - podélný profil přípojek odvodnění		1 : 250/100/1 : 100

č.v. 7 - podélný profil příkopu			1 : 100/1 : 100

č.v. 8 - příčné profily potrubí KTH			1 : 10

č.v. 9 - příčné profily příkopu			1 : 10

č.v. 10 - typová kanalizační šachta			1 : 25

č.v. 11 - tabulka kanalizačních šachet		-----

č.v. 12 - uliční dešťová vpusť			1 : 10

č.v. 13 - situace organizace výstavby			1 : 250

- prospekt vírového ventilu RVKV 5-9

- prospekt horské vpusti

E. Dokladová část ( bude doplněna investorem )

Obsah  dokumentace  pro  provádění  stavby  :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

č.v. 1 - přehledná situace				1 : 5 000

č.v. 2 - katastrální snímek se zákresem		1 : 250

č.v. 3 - situace odvodnění komunikace		1 : 250

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D. Technická zpráva

č.v. 4 - situace opravy povrchů			1 : 250

č.v. 5 - podélný profil odvodnění			1 : 250/1 : 100

č.v. 6 - podélný profil přípojek odvodnění		1 : 250/100/1 : 100

č.v. 7 - podélný profil příkopu			1 : 100/1 : 100

č.v. 8 - příčné profily potrubí KTH			1 : 10

č.v. 9 - příčné profily příkopu			1 : 10

č.v. 10 - typová kanalizační šachta			1 : 25

č.v. 11 - tabulka kanalizačních šachet		-----

č.v. 12 - uliční dešťová vpusť			1 : 10

č.v. 13 - situace organizace výstavby			1 : 250

- prospekt vírového ventilu RVKV 5-9

- prospekt horské vpusti

E. Dokladová část ( bude doplněna investorem )