VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

zadávané podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf

„Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf“

1. Veřejný zadavatel 
Úřední název:		Město Varnsdorf
Poštovní adresa: 	Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
statutární zástupce:	Ing. Stanislav Horáček, starosta města

kontaktní místo: 	MěÚ Varnsdorf, odbor správy majetku a investic; tel: 417 545 111

kontaktní osoby: 	Petr Šimek, tel. 417 545 190

email: petr.simek@varnsdorf.cz

Ing.Jaroslav Beránek, 417 545 180

email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Oprava části náhonu a stavidla u jezu Mandavy, ul. Pod strání, Varnsdorf“

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

a) Druh zakázky: 	  Vodohospodářské stavby - provádění

b) Místo plnění a popis zakázky:

Předmětem plnění je provedení opravy části náhonu do VD rybník u Billy  ve Varnsdorfu o celkové délce 34 m, která je členěna na 4 stavební objekty:

SO 1  - Stavidlo

Výměna stavidla za nové – vřetenové šoupátko těsnící ze 3 stran s kolem na ruční pohon. Uložení rámu bude provedeno zabetonováním s předsazenými ocelovými česlemi.

SO 2  - Zeď u stavidla km 0,051 – 0,054

V úseku je navržen náhon bez zakrytí,  nad revizním prostorem u stavidla bude v úrovni terénu instalována lávka z pororoštu a doplněno ocelové zábradlí. Zdi koryta budou nově provedeny z vodostavebního betonu s výztuží a kamenným obkladem.

SO 3  - Zakrytý profil km 0,038 – 0,051

V úseku bude proveden železobetonový profil zakrytý železobetonovými stropními panely, převrstvený štěrkem. Čela zakrytého profilu budou železobetonová.

SO 4  - Otevřený profil km 0,020 – 0,038

V úseku je navrženo vybourání původních zdí koryta náhonu a provedení nové zdi z lomového kamene na MC. Dno bude opevněno dlažbou z lomového kamene, kladenou do betonu s vyspárováním cementovou maltou. Na pravém břehu dojde k obnově komunikace.

c) Klasifikace  hlavního předmětu veřejné zakázky dle CPV:

Hlavní předmět:	45246200-5  	Práce na ochraně říčních břehů

4. Požadavky na rozsah předmětu zakázky

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace a obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace.

5. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo				     08/2019

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště				     08.2019

Předpokládaný termín předání a převzetí dokončeného díla		15.12.2019

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Požadavky na kvalifikaci dodavatelů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

7. Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena bez DPH

8. Cena a požadavky na platební podmínky

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH. Další požadavky na členění nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

9. Zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění

Kompletní zadávací dokumentace je uchazečům k dispozici v elektronické podobě. Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude po celou lhůtu po podání nabídek zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.varnsdorf.cz/

Místo plnění je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod.  Dne 23.07.2019 v 9:30 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

Otevírání obálek se uskuteční dne 23.07.2019 v 10:00 hod. v zasedání místnosti Městského úřadu Varnsdorf (nám. E. Beneše 470, 407 47  Varnsdorf; přízemí, místnost č. 25). Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Ve Varnsdorfu 01.07.2019

Ing. Stanislav Horáček

starosta města