Technická specifikace a parametry polopodzemních kontejnerů

Technický popis

Kontejnery s využitelným objemem 5 m3 na sběr vytříděného komunálního odpadu (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kovy), drobných elektrospotřebičů a směsného komunálního odpadu čtvercového půdorysu s hranou max. 1600 mm.

Skládají se z vnější nádoby (materiálem těla je beton vyztužený vlákny nebo HD polyetylen), zabudované částečně pod terénem, a vnitřního vyjímatelného vaku nebo zvedacího kontejneru, který slouží pro zachycování vhozeného odpadu. Pro tříděný odpad sklo, kovy a drobné elektrospotřebiče bude použit speciální tvrzený vak, který je odolnější proti prořezu. Součástí kontejneru na směsný komunální odpad je také vana na zachycování tekutých složek odpadu.

Nadzemní část kontejneru je chráněna obložením s možností variant hliník nebo kompozit imitující dřevěné obložení.

V horním víku kontejneru je umístěn plnící otvor s krytím, které bude zhotoveno tak, aby bylo zamezeno pronikání dešťové vody do kontejneru. Plnicí víko je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením s možností potisku s druhem odpadu. Víko plnicího otvoru bude opatřeno přípravou na případné zabezpečení kontejneru mechanickým zámkem nebo elektronickým čipem, které nejsou součástí dodávky, ale mohou být využity v budoucnu.

Čtvercové kontejnery budou umožňovat umístění ve skupině po dvou, třech až pěti kusech, čímž vytvoří kompaktní blok bez zbytečných zákoutí, ve kterých by se shromažďovaly nečistoty.

Všechny kontejnery s využitelným objemem 5 m3 bude možné také rozdělit na dvě stejné poloviny pro různé druhy odpadu.

Parametry

| využitelná kapacita | 5 m3 |
| --- | --- |
| Tvar | čtvercový |
| rozměr půdorysu maximálně | max. 1600 x 1600 mm |
| výška nadzemní části | 1000 až 1200 mm |
| hloubka podzemní části | max. 1700 mm |
| druhy odpadu | směsný komunální odpad, papír, plast, sklo, kovy, drobné elektrospotřebiče |
| systém vyprazdňování vaku | 1 hák |
| materiál vnitřní vak nebo zvedací kontejner | polypropylen nebo HD polyetylen |
| materiál vnější nádoba a víko | beton vyztužený vlákny nebo HD polyetylen |
| Materiál víko | HD polyetylen |
| možnost rozdělení kontejneru | 1/2 + 1/2 |
| velikost plnícího otvoru | kruhový průměr 400 – 450 mm |
| velikost plnícího otvoru při rozdělení 1/2 + 1/2 | kruhový průměr 300 – 350 mm |
| povrchová úprava nadzemního obložení | kompozit/hliník |
| barva plnicího víka | plast – žlutá |
|  | papír – modrá |
|  | sklo barevné – zelená |
|  | sklo čiré – bílá |
|  | elektrospotřebiče – červená |
|  | kovy – šedá |
|  | směsný komunální odpad – černá |
| Norma | EN 13071-1,2 |
| certifikát | zátěžové zkoušky vaků |
| test na | požární odolnosti |